EWA DOLEŻYŃSKA-SEWERNIAK

KONSERWACJA ZABYTKÓW

TEL. 0 506 177 494

UL. NIESIOŁOWSKIEGO 18B/33 87-100 TORUŃ

BADANIA STRATYGRAFII NAWARSTWIEŃ MALARSKICH

WRAZ Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI I STOLARKI ZABYTKOWEGO BUDYNKU

PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 20

W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

TORUŃ 2011

SPIS TREŚCI

I. IDENTYFIKACJA OBIEKTU........................................................................................................3

II. DANE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA.....................................................................................3

III. RYS HISTORYCZNY..................................................................................................................3

IV. OPIS OBIEKTU............................................................................................................................3

V. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ...............................................................4

VI. METODYKA BADAŃ...............................................................................................................11

VII. BADANIA KOLORYSTYKI ELEWACJI I STOLARKI........................................................12

VIII. PODSUMOWANIE.................................................................................................................51

IX. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH..........................................................................52

I. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Rodzaj: Stratygrafia nawarstwień malarskich elewacji i stolarki zabytkowego budynku przy ul. Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku Warmińskim.

Datowanie: XIX/XX w.

II. DANE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA

Zamawiający: Powiat Lidzbarski.

Wykonawca prac: dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak.

Czas trwania: styczeń 2011.

III. RYS HISTORYCZNY

Dokładna historia budynku nie jest znana. Powstał on najprawdopodobniej na przełomie XIX i XX wieku. Nosi ślady wielokrotnych remontów.

IV. OPIS OBIEKTU

Rzut – na rzucie prostokąta litery T

Bryła – budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny ze ścianka kolankową, użytkowym poddaszem, z pseudoryzalitami w elewacjach szczytowych przekryty wielospadowym dachem mansardowym z okienkami dachowymi, zwieńczonymi w większości niewielkimi daszkami dwuspadowymi z naczółkiem;

Materiał: kamienica ceglana, otynkowana, przekryta papą ułożoną w romby.

ELEWACJA FRONTOWA:

Elewacja otynkowana, na cokole, dwukondygnacyjna ze ścianka kolankową, podzielona poziomo gzymsami: cokołowym, międzykondygnacyjnym oraz gzymsem koronującym na trzy strefy; pionowo elewacja podzielona na sześć osi, z dwuosiowym bocznym ryzalitem oraz jednoosiową werandą w osi środkowej; przyziemie dodatkowo podkreślone poprzez boniowanie wykonane w tynku; I kondygnacja sześcioosiowa z wnęką okienną w pierwszej osi, a w pozostałych osiach z prostokątnymi otworami okiennymi zamkniętymi łukiem odcinkowym, wyjątek stanowi okno werandy zamknięte od góry prosto; II kondygnacja sześcioosiowa, z wnęką okienną w pierwszej osi oraz prostokątnymi otworami okiennymi zamkniętymi od góry prosto, a w osiach 1-3 ozdobionymi profilowanymi opaskami oraz trójkątnymi przyczółkami, natomiast w osiach 5 i 6 tylko opaskami okiennymi; wejście do werandy umieszczone w bocznej ściance werandy poprzedzone kilkustopniowymi, jednobiegowymi schodami.

ELEWACJA TYLNA:

Elewacja otynkowana, na cokole, dwukondygnacyjna ze ścianką kolankową, z ryzalitem bocznym, podzielonym gzymsami poziomo na trzy strefy; pionowo cała elewacja podzielona na sześć osi, z dwuosiowym bocznym ryzalitem; I kondygnacja sześcioosiowa, pierwotnie z prostokątnymi otworami okiennymi w większości zamkniętymi od góry łukiem odcinkowym; II kondygnacja z prostokątnymi otworami okiennymi zamkniętymi od góry prosto, o otworach okiennych w ryzalicie ozdobionymi opaskami okiennymi oraz prostymi przyczółkami; wszystkie otwory okienne wypełnione współczesną stolarką okienną jednoramową.

ELEWACJA SZCZYTOWA (I):

Elewacja otynkowana, na cokole, dwukondygnacyjna ze ścianką kolankową, z psudoryzalitem środkowym zwieńczonym czterobocznym hełmem, zamkniętym od góry sygnaturką; elewacja podzielona poziomo gzymsami: cokołowym, parapetowym oraz gzymsem koronującym na trzy strefy; pionowo podzielona na pięć osi: w I kondygnacji z otworem drzwiowym w osi środkowej, z wnęką okienną w I osi oraz prostokątnymi otworami okiennymi zamkniętymi od góry łukiem odcinkowym; II kondygnacja z wnęka okienną w pierwszej osi oraz z prostokątnym otworem okiennym zamkniętym od góry prosto w osi środkowej oraz prostokątnymi otworami okiennymi zamkniętymi od góry łukiem odcinkowym znajdującymi się w pozostałych osiach, wszystkie otwory okienne II kondygnacji ozdobione opaskami okiennymi i trójkątnymi przyczółkami; III kondygnacja dziewięcioosiowa z dużym, prostokątnym otworem okiennym w osi środkowej oraz niewielkimi otworami okiennymi ustawionymi parami w pozostałych osiach; wszystkie otwory okienne wypełnione współczesną stolarką okienną jednoramową.

ELEWACJA SZCZYTOWA (II):

Elewacja otynkowana, na cokole, dwukondygnacyjna ze ścianką kolankową, z psudoryzalitem środkowym zwieńczonym trapezowym szczytem, zamkniętym od góry masywnym gzymsem koronującym odcinkowym; podzielona poziomo gzymsami: cokołowym, międzykondygnacyjnym oraz gzymsem koronującym na trzy strefy; pionowo podzielona na pięć osi; w I kondygnacji z wnęką okienną w pierwszej osi oraz prostokątnymi otworami okiennymi zamkniętymi od góry prosto; II kondygnacja z wnęka okienną w pierwszej osi oraz z prostokątnymi otworami okiennymi zamkniętymi od góry prosto, otwór okienny pseudoryzalitu ozdobiony opaskami okiennymi oraz trójkątnym przyczółkiem; szczyt pseudoryzalitu trójosiowy, w osi środkowej z prostokątnym otworem okiennym zamkniętym od góry łukiem pełnym, a w osiach bocznych z prostokątnymi, niewielkimi otworami okiennymi;

Okno 1. Konstrukcja: okno ościeżnicowe podwójne, zamknięte od góry prosto, dwudzielne, jednopoziomowe, dwukwaterowe; dwuskrzydłowe; o skrzydłach rozwieranych do wnętrza, przylgowe;

Oszklenie: tafle szkła gładkiego

Okucia: okucia łączące – zawiasy czopowe wpuszczane; narożniki okienne; okucia zamykające – haczyki okienne; okucia uchwytowe - brak

Parapet: parapet zewnętrzny blaszany; parapet wewnętrzny drewniany

Okno 2. Konstrukcja: okno krosnowe, zamknięte od góry łukiem pełnym, o zróżnicowanym podziale: w nadślemieniu jednodzielne, w podślemieniu dwudzielne; dwupoziomowe; dwukwaterowe; o skrzydłach przylgowych, rozwieranych do wnętrza;

Oszklenie: tafle szkła gładkiego

Okucia: okucia łączące – zawiasy czopowe wpuszczane; narożniki okienne; okucia zamykające – haczyki okienne; okucia uchwytowe - brak

Parapet: parapet zewnętrzny blaszany; parapet wewnętrzny drewniany.

V. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ

Elewacja frontowa nosi ślady wielokrotnych przeróbek. Tynki są spęcherzone i miejscowo popękane. W wielu miejscach widoczne są ich ubytki odsłaniające ceglane podłoże. Ściany pokrywają nawarstwienia wtórnych narzutów i  wymalowań. Szpecą je ponadto kable i skrzynki instalacji elektrycznych itp. W wielu miejscach widać atak mikroorganizmów. Dotyczy to szczególnie gzymsów eksponowanych na wodę opadową.

Historyczna stolarka zachowana jest szczątkowo. Większość okien wymieniono na okna z tworzywa PCV. Pojedyncze stare okna (nie wszystkie pochodzą z tego samego czasu) są zmurszałe od zewnątrz i wielokrotnie przemalowane. Okna są ponadto nieszczelne i wypaczone.

W obrębie elewacji widoczne są ubytki tynków odsłaniające spodnie warstwy wymalowań. Gzymsy noszą ślady ataku mikroorganizmów.

W obrębie elewacji widoczne są ubytki tynków odsłaniające spodnie warstwy wymalowań.

W ubytkach tynków widoczne są mury ceglane z wypłukanym spoinowaniem.

W ubytkach tynków widoczne są mury ceglane z wypłukanym spoinowaniem. Miejscowo gzymsy są zanieczyszczone przez ekskrementy ptasie.

Elewacje pokrywają wtórne tynki, szpecą liczne reklamy i tablice informacyjne, kable i instalacje elektryczne.

Elewacje pokrywają wtórne tynki, szpecą liczne reklamy i tablice informacyjne, kable i instalacje elektryczne.

Dolna część budynku nosi ślady zawilgocenia. W wielu miejscach widoczny jest atak mikroorganizmów. Tynki są spękane, posiadają ubytki.

W wielu fragmentach budynku – w miejscach ubytków tynków - widoczne są łaty cementowe.

Fragmenty elewacji szczególnie narażone na działanie wody opadowej porastają mikroorganizmy. W wielu miejscach widoczne są ubytki tynków.

Fragmenty elewacji szczególnie narażone na działanie wody opadowej porastają mikroorganizmy. W wielu miejscach widoczne są ubytki tynków.

Stare okna są zmurszałe. Licznie nawarstwione wymalowania złuszczają się.

Stare okna są zmurszałe. Licznie nawarstwione wymalowania złuszczają się.

W dolnej partii budynku zachowały się oryginalne kraty.

VI. METODYKA BADAŃ.

Badania warstw malarskich miały na celu ustalenie pierwotnego wymalowania elewacji i stolarki budynku. Pierwszym krokiem badawczym było wykonanie odkrywek sondażowych, dzięki którym wytypowane zostały miejsca przeznaczone do dalszych analiz stratygraficznych. Pozwoliły one również na orientacyjne określenie stanu zachowania i charakter pierwotnej dekoracji. W celu ustalenia dokładnej stratygrafii z powyższych miejsc pobrano próbki, z których następnie wykonano naszlify. Przekroje poprzeczne poddano obserwacji mikroskopowej w powiększeniu 100 i 200x, a następnie sfotografowano. Na fotografiach oznaczono warstwy.

Wykonano dokumentację fotograficzną i opisową przeprowadzonych badań. Miejsca wykonania odkrywek zaznaczono na fotografiach. Stratygrafię warstw pobranych próbek zestawiono w tabelach.

VII. BADANIA KOLORYSTYKI ELEWACJI I STOLARKI.

WYNIKI BADAŃ

Widok elewacji frontowej z zaznaczeniem miejsc wykonania badań.

Widok odkrywki e1. Widoczne wymalowanie w kolorze fioletowym wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

Widok przekroju nr 1 z odkrywki e1.

Tabela 1. Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki e1.

| Nr warstwy | Faza chronologiczna | Datowanie | Charakterystyka warstwy | Kolor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | XIX/XX w. | Tynk | Beżowy |
| 2 | II |  | Warstwa wymalowania (oryginalna?) | Fioletowy |

Pierwszą warstwą barwną na tynku jest warstwa fioletowa wg NCS-u między wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

Widok odkrywki e2. Widoczne wymalowanie w kolorze fioletowym wg NCS-u S 2010-Y80R.

Widok odkrywki e3. Widoczne wymalowanie w kolorze fioletowym wg NCS-u S 2010-Y80R.

Widok odkrywki e4. Widoczne wymalowanie w kolorze fioletowym wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

Widok odkrywki e5. Widoczne wymalowanie w kolorze fioletowym wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

Widok przekroju nr 1 z odkrywki e5.

Tabela 2. Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki e5.

| Nr warstwy | Faza chronologiczna | Datowanie | Charakterystyka warstwy | Kolor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | XIX/XX w. | Tynk | Beżowy |
| 2 | II |  | Warstwa wymalowania (oryginalna?) | Fioletowy |

Pierwszą warstwą barwną na tynku jest warstwa fioletowa wg NCS-u między wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

Widok odkrywki e6. Widoczne wymalowanie w kolorze fioletowym wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

Zbliżenie odkrywki e6. Widoczne wymalowanie w kolorze fioletowym wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

Zbliżenie odkrywki e6. Widoczne wymalowanie w kolorze fioletowym wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

Widok odkrywki e7. Widoczne wymalowanie w kolorze niebieskim wg NCS-u S 2010-R760B.

Widok przekroju nr 1 z odkrywki e7.

Tabela 3. Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki e7.

| Nr warstwy | Faza chronologiczna | Datowanie | Charakterystyka warstwy | Kolor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | XIX/XX w. | Tynk | Beżowy |
| 2 | I |  | Pobiała | Biały |
| 3 | I |  | Warstwa wymalowania (oryginalna?) | Niebieski |

Pierwszą warstwą barwną na tynku jest warstwa w kolorze niebieskim wg NCS-u S 2010-R760B.

Widok odkrywki e8. Widoczne wymalowanie w kolorze fioletowym wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

Widok odkrywki e9. Widoczne wymalowanie w kolorze fioletowym wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

Widok odkrywki e10. Widoczne wymalowanie gzymsów w kolorze ecru wg NCS-u S 1005-Y60R.

Widok odkrywki e13. Brak oryginalnych wymalowań.

Widok odkrywki e14. Widoczne białe wymalowanie gzymsów.

Widok odkrywki e15. Widoczne białe wymalowanie gzymsów.

Widok odkrywki e16. Widoczne białe wymalowanie gzymsów.

Widok odkrywki e17. Widoczne wymalowanie boni i gzymsu poziomego dzielącego elewację na część dolną i górną w kolorze beżowo-ugrowym wg NCS-u między S 1510-Y50R a S 1515-Y50R. Wymalowanie występuje na białej warstwie wyrównującej.

Zbliżenie odkrywki e17. Widoczne wymalowanie boni w kolorze beżowo-ugrowym wg NCS-u między S 1510-Y50R a S 1515-Y50R. Wymalowanie występuje na białej warstwie wyrównującej.

Widok odkrywki e17. Widoczne wymalowanie boni w kolorze beżowo-ugrowym wg NCS-u między S 1510-Y50R a S 1515-Y50R. Wymalowanie występuje na białej warstwie wyrównującej.

Widok przekroju nr 1 z odkrywki e17.

Tabela 4. Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki e17.

| Nr warstwy | Faza chronologiczna | Datowanie | Charakterystyka warstwy | Kolor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | XIX/XX w. | Tynk | Beżowy |
| 2 | I |  | Pobiała | Biały |
| 3 | I |  | Warstwa wymalowania (oryginalna?) | Beżowo-ugrowy |

Pierwszą warstwą barwną na tynku jest warstwa w kolorze beżowo-ugrowym wg NCS-u między S 1510-Y50R a S 1515-Y50R.

Widok odkrywki e18. Widoczne wymalowanie boni w kolorze beżowo-ugrowym wg NCS-u między S 1510-Y50R a S 1515-Y50R. Wymalowanie występuje na białej warstwie wyrównującej.

Widok odkrywki e19. Widoczne wymalowanie boni w kolorze beżowo-ugrowym wg NCS-u między S 1510-Y50R a S 1515-Y50R. Wymalowanie występuje na białej warstwie wyrównującej.

Widok przekroju nr 1 z odkrywki e19.

Tabela 5. Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki e19.

| Nr warstwy | Faza chronologiczna | Datowanie | Charakterystyka warstwy | Kolor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | XIX/XX w. | Tynk | Beżowy |
| 2 | I |  | Pobiała | Biały |
| 3 | I |  | Warstwa wymalowania (oryginalna?) | Beżowo-ugrowy |

Pierwszą warstwą barwną na tynku jest warstwa w kolorze beżowo-ugrowym wg NCS-u między S 1510-Y50R a S 1515-Y50R.

Widok odkrywki e20. Widoczne wymalowanie boni w kolorze beżowo-ugrowym wg NCS-u między S 1510-Y50R a S 1515-Y50R. Wymalowanie występuje na białej warstwie wyrównującej.

Widok odkrywki e21. Widoczne wymalowanie boni w kolorze beżowo-ugrowym wg NCS-u między S 1510-Y50R a S 1515-Y50R. Wymalowanie występuje na białej warstwie wyrównującej.

Widok odkrywki e22. Widoczne wymalowanie boni w kolorze beżowo-ugrowym wg NCS-u między S 1510-Y50R a S 1515-Y50R. Wymalowanie występuje na białej warstwie wyrównującej.

Widok odkrywki e23. Widoczne wymalowanie boni w kolorze beżowo-ugrowym wg NCS-u między S 1510-Y50R a S 1515-Y50R. Wymalowanie występuje na białej warstwie wyrównującej.

Widok przekroju nr 1 z odkrywki e23.

Tabela 6. Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki e23.

| Nr warstwy | Faza chronologiczna | Datowanie | Charakterystyka warstwy | Kolor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | XIX/XX w. | Tynk | Beżowy |
| 2 | I |  | Pobiała | Biały |
| 3 | I |  | Warstwa wymalowania (oryginalna?) | Beżowo-ugrowy |

Pierwszą warstwą barwną na tynku jest warstwa w kolorze beżowo-ugrowym wg NCS-u między S 1510-Y50R a S 1515-Y50R.

Widok okna z zaznaczeniem miejsc wykonania badań.

Widok odkrywki o1. Widoczne białe wymalowanie okien.

Widok odkrywki o2. Widoczne białe wymalowanie okien leżące na brązowym pokostowaniu drewna.

Widok oryginalnej kraty w dolnej partii budynku z zaznaczeniem miejsc wykonania badań.

Widok odkrywki k1. Widoczne wymalowanie w kolorze ciemno ugrowym wg NCS-u S 3030-Y30R.

Widok elewacji bocznej z zaznaczeniem miejsc wykonania badań.

Widok odkrywki e1. Widoczne wymalowanie w kolorze fioletowym wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

Widok odkrywki e2. Widoczne wymalowanie w kolorze fioletowym wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

Widok odkrywki e3. Widoczne wymalowanie w kolorze fioletowym wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

Widok przekroju nr 1 z odkrywki e3.

Tabela 7. Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki e3.

| Nr warstwy | Faza chronologiczna | Datowanie | Charakterystyka warstwy | Kolor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | XIX/XX w. | Tynk | Beżowy |
| 2 | II |  | Warstwa wymalowania (oryginalna?) | Fioletowy |

Pierwszą warstwą barwną na tynku jest warstwa fioletowa wg NCS-u między wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

Widok odkrywki e4. Widoczne wymalowanie w kolorze fioletowym wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

Widok odkrywki e5. Widoczne wymalowanie w kolorze fioletowym wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

Widok odkrywki e6. Widoczne wymalowanie w kolorze fioletowym wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

Widok odkrywki e8. Widoczne wymalowanie gzymsów w kolorze ecru wg NCS-u S 1005-Y60R.

Widok odkrywki e9. Widoczne wymalowanie gzymsów w kolorze ecru wg NCS-u S 1005-Y60R.

Widok odkrywki e10. Widoczne wymalowanie gzymsów w kolorze ecru wg NCS-u S 1005-Y60R.

Widok odkrywki e11. Widoczne wymalowanie gzymsów w kolorze ecru wg NCS-u S 1005-Y60R.

Widok odkrywki e12. Widoczne wymalowanie w kolorze fioletowym wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

Widok odkrywki e13. Widoczne wymalowanie w kolorze fioletowym wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

Widok drzwi z zaznaczeniem miejsca wykonania badań.

Widok odkrywki d1. Widoczne wymalowanie drzwi w kolorze brązowym wg NCS-u S  5010-Y30R.

Widok elewacji bocznej z zaznaczeniem miejsc wykonania badań.

Widok odkrywki eb1. Brak oryginalnych warstw barwnych.

Widok odkrywki eb2. Widoczne wymalowanie gzymsów w kolorze ecru wg NCS-u S 1005-Y60R.

Widok odkrywki eb3. Brak oryginalnych warstw barwnych.

Widok odkrywki eb4. Widoczne wymalowanie gzymsów w kolorze ecru wg NCS-u S 1005-Y60R.

Widok elewacji tylnej z zaznaczeniem miejsc wykonania badań.

Widok odkrywki et1. Widoczne białe wymalowanie gzymsów.

Widok odkrywki et2. Brak oryginalnych warstw barwnych.

Widok odkrywki et3. Widoczne wymalowanie w kolorze niebieskim wg NCS-u S 2010-R760B.

Widok odkrywki et4. Widoczne wymalowanie w kolorze niebieskim wg NCS-u S 2010-R760B.

Widok odkrywki et5. Widoczne wymalowanie w kolorze niebieskim wg NCS-u S 2010-R760B.

Widok odkrywki et5. Widoczne wymalowanie w kolorze niebieskim wg NCS-u S 2010-R760B.

Widok odkrywki o1 z oryginalnego okienka zachowanego w tylnej części elewacji. Widoczne wymalowanie w kolorze białym.

Widok przekroju nr 1 z odkrywki o1.

Tabela 8. Przekrój poprzeczny próbki nr 1 z odkrywki o1.

| Nr warstwy | Faza chronologiczna | Datowanie | Charakterystyka warstwy | Kolor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | XIX/XX w. | Drewno | Brązowy |
| 2 | I |  | Warstwa oryginalna | Biały |
| 3 | II | XX wiek | Warstwy wtórne | Fioletowy |
| 4 | III |  |  | Ugrowy |

Pierwszą warstwą barwną na drewnie jest warstwa biała.

WNIOSKI

Przeprowadzone badania wykazały, że:

- Ściany elewacji w górnej jej części wymalowane były miejscowo (tynki front góra, ściany boczne oraz miejscowo tył) w kolorze fioletowym wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

- W kolorze fioletowym wg NCS-u S 2010-Y80R wymalowane były belki stropu widoczne pod dachem i deskowanie.

- Miejscowo o frontu i w obrębie elewcji tylnej zaobserwowano jako pierwszą warstwę wymalowanie w kolorze niebieskim wg NCS-u S 2010-R760B.

- Bonie i gzyms poziomy oddzielający część dolną i górną  wymalowane były w kolorze beżowo-ugrowym wg NCS-u między S 1510-Y50R a S 1515-Y50R. Wymalowanie występuje na białej warstwie wyrównującej.

- Niektóre opaski wokół okien i trójkątne profilowane gzymsy nad oknami wymalowane były w kolorze białym a niektóre w kolorze ecru wg NCS-u S 1005-Y60R.

- Okna wymalowane były w kolorze białym.

- Drzwi w kolorze brązowym wg NCS-u S 5010-Y30R.

- Kraty w dolnej części budynku wymalowane były w kolorze ciemno ugrowym wg NCS-u S 3030-Y30R.

VIII. PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badania dały niejednoznaczne wyniki. Wykazały, że:

- Ściany elewacji w górnej jej części wymalowane były miejscowo (tynki front góra, ściany boczne oraz miejscowo tył) w kolorze fioletowym wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

- W kolorze fioletowym wg NCS-u S 2010-Y80R wymalowane były belki stropu widoczne pod dachem i deskowanie.

- Miejscowo o frontu, w górnej części tej elewacji i w obrębie elewacji tylnej zaobserwowano jako pierwszą warstwę wymalowanie w kolorze niebieskim wg NCS-u S 2010-R760B.

- Bonie i gzyms poziomy oddzielający część dolną i górną  wymalowane były w kolorze beżowo-ugrowym wg NCS-u między S 1510-Y50R a S 1515-Y50R. Wymalowanie występuje na białej warstwie wyrównującej.

- Niektóre opaski wokół okien i trójkątne profilowane gzymsy nad oknami wymalowane były w kolorze białym a niektóre w kolorze ecru wg NCS-u S 1005-Y60R.

- Okna wymalowane były w kolorze białym.

- Drzwi w kolorze brązowym wg NCS-u S 5010-Y30R.

- Kraty w dolnej części budynku wymalowane były w kolorze ciemno ugrowym wg NCS-u S 3030-Y30R.

Zaleca się wymalowanie:

1.

- boni i gzymsu poziomego oddzielającego część dolną i górną  budynku w kolorze beżowo-ugrowym wg NCS-u między S 1510-Y50R a S 1515-Y50R. Wgłębień między boniami w jaśniejszym odcieniu tego koloru np. ecru wg NCS-u S 1005-Y60R.

- ścian elewacji w górnej jej części i elewacji tylnych i bocznych (tynki front góra, ściany boczne oraz miejscowo tył) w kolorze fioletowym wg NCS-u między S 2010-R40B a S 2010-Y80R.

- W kolorze fioletowym wg NCS-u S 2010-Y80R belek stropu pod dachem i deskowania.

- Opasek wokół okien i trójkątnych profilowanych gzymsów nad oknami w kolorze w kolorze ecru wg NCS-u S 1005-Y60R lub białym.

- Okien w kolorze białym.

- Drzwi w kolorze brązowym wg NCS-u S 5010-Y30R.

- Krat w dolnej części budynku w kolorze ciemno ugrowym wg NCS-u S 3030-Y30R.

- 2.  lub zaprojektowanie kolorystyki budynku w oparciu o zidentyfikowany kolor niebieski wg NCS-u S 2010-R760B.

IX. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

TYNKI

  - Skucie tynków wtórnych.

  - Usunięcie kabli, elementów metalowych, reklam, szyldów.

  - Usunięcie luźnego spoinowania cegieł do głębokości 2cm.

  - Usunięcie silnie zdegradowanych cegieł.

  - Usuniecie wtórnych łat cementowych.

  - Tynki w miejscach zniszczonych i niestabilnych skuć. Z fragmentów stabilnych należy usunąć wtórne wymalowania. Zabieg należy wykonać mechanicznie lub za pomocą pasty Alkutex firmy Remmers.

  - Przed uzupełnieniem ubytków tynków elewację należy zmyć wodą pod ciśnieniem.

  - Kolejnym etapem prac jest wykonanie opierzeń blacharskich na gzymsach i parapetach oraz nowych szczelnych rynien odprowadzających wodę na znaczną odległość od budynku. Należy wykonać je blachą tytanowo-cynkową lub miedzianą.

  - Drobne rysy w elementach tynkowanych należy po podklejeniu odspojeń roztworem Primalu AC-33 zatrzeć drobną zaprawą. Zaleca się wkleić w tych miejscach siatkę antyrysową z tworzywa sztucznego.

  - Cegły zdegradowane należy zastąpić cegłami z rozbiórki lub nowymi dopasowanymi rozmiarowo do starych. Mniejsze ubytki należy uzupełnić gotową zaprawą np. prod. Remmers - Restauriermörtel.

  - Proponuje się zastosowanie gotowych zapraw mineralnych np. firmy Keisler lub Remmers. W przypadku tej drugiej firmy pierwszą warstwę na ceglane podłoże stanowi zaprawa o nazwie Grundputz. Na nią zakłada się obrzutkę Spezial Vorspritzmörtel i tynk podkładowy Remmers Grundputz. Ostatnią warstwę stanowi tynk wierzchni Feinputz. Można także zastosować produkty systemowe innych firm np. L.Baumit-Bayosan.

  - Pomalowanie elewacji farbami krzemianowymi do wyboru kilku producentów: Remmers, Kabe, Caparol, Baumit, Keim, Beckers. Należy wymalować w kolorystyce zgodnej z wynikami badań nawarstwień malarskich.

  - Na parapetach i gzymsach należy zamontować także  taśmy odstraszające ptaki.

  - Należy rozważyć także zabezpieczenie gzymsów i elementów narażonych na działanie wody opadowej blacharką lub zastosowanie wodoszczelnych mas bitumicznych.

STOLARKA

- Zdemontować skrzydła okien i drzwi, a elementy mocowane na stałe konserwować in situ.

- Wszystkie elementy oczyścić z powłok wtórnych metodą mechaniczną z zastosowaniem preparatów chemicznych do usuwania powłok malarskich (Scansol, Remosol AM, Profit, Alkutex Abbeizer firmy Remmers).

- Przeprowadzić dezynfekcję i dezynsekcję (Antox B).

- Przeprowadzić ewentualną miejscową impregnację drewna (Paraloid B-72).

- Wyrównać, wyszlifować powierzchnię drewna.

- Skleić ewentualne pęknięcia listew desek.

- Wykonać flekowanie ubytków i wypaczeń drewnem tego samego gatunku.

- Drobne ubytki wykitować kitem trocinowym.

- Zabezpieczyć drewno środkami gruntującymi np. firmy Tikkurila lub Beckers.

- Wykonać wymianę elementów zdegradowanych lub technicznie zużytych z zastosowaniem materiałów oryginalnych.

- Oryginalne zamki i klamki wyczyścić chemicznie z powłok malarskich i zabezpieczyć farbą zgodną kolorystycznie z oryginalną, brakujące elementy odtworzyć lub uzupełnić nowymi najlepiej mosiężnymi wzorowanymi na występujących w czasie powstania budynku (wybrać z dostępnej oferty handlowej).

- Uzupełnić i ujednolicić szklenia.

- Wymalować w kolorze określonym w podsumowaniu badań. Stosować grunty i farby do drewna renomowanych producentów (Tikkurila, Beckers).

- Ponowny montaż wymontowanych elementów.

W przypadku silnie zdegradowanej stolarki należy przeprowadzić jej wymianę po uprzednim jej zinwentaryzowaniu. Nowe okna należy wykonać na wzór starych.

Ibidem.

Próbki zatapiano w żywicy Duracryl O (producent Spofa Dental-Praha).

Fotografie przekrojów w świetle VIS oraz interpretację wyników badań wykonała autorka niniejszego opracowania (zdjęcia wykonano przy użyciu aparatu cyfrowego Nikon D-70). Badania wykonano przy użyciu mikroskopu Optiphot 2 (powiększenia 100 i 200 x).