PROJEKT BUDOWLANY

| Temat: | REMONT BUDYNKU PRZY UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 20 W LIDZBARKU WARMIŃSKIM W RAMACH ZADANIA: "REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 20 W LIDZBARKU WARMIŃSKIM" |
| --- | --- |
| Obiekt: | Budynek administracyjno - biurowy ul. kard. S. Wyszyńskiego 20, 11-100 Lidzbark Warmiński |
| Lokalizacja: | ul. kard. S. Wyszyńskiego 20, Lidzbark Warmiński dz. nr 45, obręb 0011, jednostka ewid. Lidzbark Warmiński powiat lidzbarski, województwo warmińsko - mazurskie |
| Inwestor: | Powiat Lidzbarski ul. kard. S. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński |
| Kategoria obiektu budowlanego | Kategoria XII, XVI |
| Jednostka Projektowa: | Centrum Projektu Eko - Invest Sp. z o. o. ul. Klemensa Janickiego 20 B 60-542 Poznań |
| Branża: | ARCHITEKTURA |
| Projektant: : | mgr inż. arch. Katarzyna Gauden WP-OIA/OKK/UpB/28/2011 |
| Opracował | tech. arch. Paweł Ławniczak |
| Sprawdzający: | mgr inż. arch. Mariusz Sawicki 357/PW/92 |
| Data opracowania: | 30.10.2016 |

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					45111200-0

Roboty w zakresie usuwania gruzu								45111220-6

Roboty w zakresie różnych nawierzchni								45233200-1

Roboty murarskie									45262522-6

Tynkowanie										45410000-4

Roboty remontowe i renowacyjne								45453000-7

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej										45200000-9

Prace budowlane 									45000000-0

Roboty wykończeniowe 									45400000-1

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 			45260000-7

Hydroizolacje 										45320000-6

Izolacje termiczne 									45321000-3

Elewacje 										45320000-6

Rusztowania 										45262100-2

Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie 							45261210-9

Stolarka i ślusarka 									45421100-5

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dział:

Roboty budowlane								     45000000-7

2. Grupy robót

- Przygotowanie terenu pod budowę					     45100000-8

- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej				     45200000-9

- Roboty instalacyjne w budynku						     45300000-0

- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			     45400000-1

3. Klasy robót

- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych i roboty ziemne     45110000-1

- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych	     45230000-8

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, kolei, wyrównywanie terenu

- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne	     45260000-7

podobne roboty specjalistyczne

- Tynkowanie								     45410000-4

- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe			    	     45450000-6

4. kategorie robót

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	     45111200-0

- Roboty w zakresie usuwania gruzu						     45111220-6

- Roboty w zakresie różnych nawierzchni					     45233200-1

- Roboty murarskie								     45262522-6

- Tynkowanie								     45410000-4

- Roboty remontowe i renowacyjne						     45453000-7

# SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	3

1.	DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM	5

1.1.	UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN	5

1.2.	ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN	7

1.3.	UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. ARCH. MARIUSZA SAWICKIEGO	8

1.4.	ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. ARCH. MARIUSZA SAWICKIEGO	9

1.5.	ZALECENIA KONSERWATORSKIE WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	10

1.6.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	13

2.	PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	14

2.1.	Przedmiot opracowania	14

2.2.	Istniejący stan zagospodarowania działki	14

2.3.	Projektowane zagospodarowanie działki	14

2.4.	Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej	14

2.5.	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego	14

3.	PROJEKT BUDOWLANY	15

3.1.	Dane zlecenia	15

3.2.	Podstawa opracowania	15

4.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	16

5.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	16

5.1.	Dane ogólne	16

5.2.	Zestawienie powierzchni	17

5.2.1.	Piwnica	17

5.2.2.	Parter	17

5.2.3.	Piętro I	18

5.2.4.	Poddasze	18

5.3.	Dane konstrukcyjno-materiałowe obiektu	18

6.	ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE	19

6.1.	Zakres projektowy	19

6.2.	Izolacja ścian fundamentowych	19

6.3.	Stolarka i ślusarka drzwiowa	19

6.4.	Stolarka okienna zewnętrzna	20

6.5.	Remont i konserwacja wieżyczki nad klatką schodową	20

6.6.	Wymiana pokrycia dachu, oraz instalacji odwodnienia dachu	20

6.7.	Remont elewacji budynku	20

6.8.	Schody zewnętrzne i podnośnik schodowy	21

6.9.	Przewody wentylacyjne	21

6.10.	Kraty okienne - balustrady	21

6.11.	Drobne elementy elewacyjne	22

6.12.	Remont instalacji c.o.	22

6.13.	Wpływ obiektu na środowisko oraz zdrowie ludzi i obiektów sąsiednich	22

6.14.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	22

6.15.	Obszar oddziaływania inwestycji	23

6.16.	Prace remontowe i związane z nimi uregulowania prawne w zakresie  ochrony ptaków	23

7.	WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ	23

7.1.	Dane ogólne	23

7.2.	Ocena zagrożenia wybuchem	23

8.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	25

Rys. 0.01	Plan sytuacyjny	30

Rys. 1.01	Inwentaryzacja - Rzut piwnicy	31

Rys. 1.02	Inwentaryzacja - Rzut parteru	32

Rys. 1.03	Inwentaryzacja - Rzut piętra I	33

Rys. 1.04	Inwentaryzacja - Rzut poddasza	34

Rys. 1.05	Inwentaryzacja - Rzut dachu	35

Rys. 1.06	Inwentaryzacja - Przekrój A-A	36

Rys. 1.07	Inwentaryzacja - Elewacje	37

Rys. 1.08	Inwentaryzacja - Elewacje	38

Rys. 2.01	Projekt - Rzut piwnicy	39

Rys. 2.02	Projekt - Rzut parteru	40

Rys. 2.03	Projekt - Rzut piętra I	41

Rys. 2.04	Projekt - Rzut poddasza	42

Rys. 2.05	Projekt - Rzut dachu	43

Rys. 2.06	Projekt - Przekrój A-A	44

Rys. 2.07	Projekt - Elewacje	45

Rys. 2.08	Projekt - Elewacje	46

Rys. 2.09	Inwentaryzacja - Stolarka okienna	47

Rys. 2.10	Projekt - Stolarka okienna	48

## DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

## UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN

## ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN

## UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. ARCH. MARIUSZA SAWICKIEGO

## ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. ARCH. MARIUSZA SAWICKIEGO

## ZALECENIA KONSERWATORSKIE WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja niżej podpisany po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych administracji z dnia 03.11.1998 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu (Dz. U.  2012r. poz. 462) z późniejszymi zmianami ,z dn. 22.09.2015r.

oświadczam, że projekt budowlany: Remontu budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania: "remont i modernizacja budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku Warmińskim", Lidzbark Warmiński, ul. kard. S. Wyszyńskiego 20, działka nr ewid. 45, obręb 0011, jednostka ewid. Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko - mazurskie został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej oraz jest kompletny.

……………………………………………………

mgr inż. arch. Katarzyna Gauden

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

……………………………………………………

mgr inż. arch. Mariusz Sawicki

upr. nr 357/PW/92

## PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest - Remontu budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania: "remont i modernizacja budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku Warmińskim", Lidzbark Warmiński, ul. kard. S. Wyszyńskiego 20, działka nr ewid. 45, obręb 0011, jednostka ewid. Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko - mazurskie, w zakresie wg SIWZ.

## Istniejący stan zagospodarowania działki

Teren wyznaczony geodezyjnie pod budownictwo użyteczności publicznej, zabudowany.

Na działce znajduje się wolnostojący budynek administracyjno - biurowy.

Wody opadowe z dachu odprowadzone są poprzez system rynien i rur spustowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Nieczystości płynne odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W budynku znajduje się wentylacja grawitacyjna. Obiekt posiada instalację centralnego ogrzewania zasilaną z miejskiej sieci cieplnej, jak również posiada instalację wodociągową, elektryczną, telefoniczną i odgromową.

Teren przed budynkiem utwardzony. Teren wokół budynku częściowo utwardzony, porośnięty roślinnością niską i wysoką.

## Projektowane zagospodarowanie działki

Projektowane prace nie wprowadzają zmian w zagospodarowaniu działki. Zakres prac nie zmienia wewnętrznych dróg przeciwpożarowych. Według odrębnego opracowania branżowego do obiektu doprowadzone zostanie przyłącze do sieci ciepłowniczej.

## Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej

Obiekt objęty jest ochroną konserwatorską i jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków.

## Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego

nie dotyczy.

## PROJEKT BUDOWLANY

## Dane zlecenia

Data opracowania:		październik 2016r.

Inwestor/zleceniodawca:	Powiat Lidzbarski

ul. kard. S. Wyszyńskiego 37

11-100 Lidzbark Warmiński

Dane przedmiotu zlecenia:

Obiekt:				budynek administracyjno - biurowy

Lidzbark Warmiński

ul. kard. S. Wyszyńskiego 20

Kategoria obiektu

budowlanego:	XII, XVI

## Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami

- Ustawa Prawo Budowlane z Dn. 7 lipca 1994r. (Dz.U.2016, poz. 290)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie ( Dz. U. Nr 30 poz. 297)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych polskich norm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 135 poz. 882).

- PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

- PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 września 2015r., poz. 1422) z późniejszymi zmianami,

- Warunki zamówienia wg SIWZ wraz z załącznikami

- Inwentaryzacja uproszczona

- Wizja w terenie

- Uzgodnienia z inwestorem

Opis techniczny sporządzono wg ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  2012r. poz. 462) z późniejszymi zmianami ,z dn. 22.09.2015r.

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Inwentaryzacja została opracowana w zakresie niezbędnym do wykonania projektu.

Przedmiotem opracowania jest - Remont budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania: "remont i modernizacja budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku Warmińskim", Lidzbark Warmiński, ul. kard. S. Wyszyńskiego 20, działka nr ewid. 45, obręb 0011, jednostka ewid. Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko - mazurskie w ramach zadania "Remont i modernizacja budynku przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku Warmińskim" w zakresie wg SIWZ.

## OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

## Dane ogólne

Dokładna data powstania budynku nie jest znana - przełom XIX i XX w. Posiada 2 kondygnacje nadziemne, poddasze użytkowe, oraz 1 kondygnację podziemną. Wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, konstrukcja dachu - więźba drewniana, pokrycie dachu stanowi łupek, na płaskich połaciach papa termozgrzewalna. Parapety wewnętrzne - drewniane, lub PVC. Rynny i rury spustowe stalowe.

Szerokość 				        16,95 m

Długość 				        19,30 m

Wysokość 				        17,41 m

Pow. zabudowy				      268,35 m2

Powierzchnia użytkowa piwnicy			      210,35 m2

Powierzchnia użytkowa parteru			      214,67 m2

Powierzchnia użytkowa piętra I			      214,24 m2

Powierzchnia użytkowa poddasza		      211,18 m2

Powierzchnia użytkowa łącznie			      850,44 m2

Kubatura 				    2502,42 m3

## Zestawienie powierzchni

## Piwnica

## Parter

## Piętro I

## Poddasze

## Dane konstrukcyjno-materiałowe obiektu

Ściany fundamentowe			cegła ceramiczna pełna

Ściany kondygnacji piwnicy		cegła ceramiczna pełna

Ściany zewnętrzne			cegła ceramiczna pełna

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne	cegła ceramiczna

Strop piwnicy				ceramiczny łukowy

Strop międzypiętrowy			drewniany belkowy

Konstrukcja dachu			więźba dachowa drewniana, dach mansardowy

Dach			wielospadowy, mansardowy

Pokrycie dachu			łupek

Kominy		murowane z cegły ceramicznej pełnej

Stolarka drzwiowa zewnętrzna		stolarka drewniana

Stolarka okienna			stolarka PCV, częściowo stolarka drewniana

Izolacja cieplna ścian			brak

Izolacja cieplna stropu/stropodachu	wełna mineralna

## ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

## Zakres projektowy

Zakresem opracowania jest - Remont budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania: "remont i modernizacja budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku Warmińskim", Lidzbark Warmiński, ul. kard. S. Wyszyńskiego 20, działka nr ewid. 45, obręb 0011, jednostka ewid. Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko - mazurskie, w zakresie wg SIWZ. Nie projektuje się zmian w zagospodarowaniu terenu inwestycji w związku z projektowanymi pracami.

Zakres projektowy obejmuje:

- szczegółową inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie opisanym w SIWZ

- hydroizolację ścian fundamentowych (poniżej poziomu gruntu) z wykonaniem opaski wokół budynku

- remont i wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej

- częściową wymianę stolarki okiennej drewnianej

- remont i konserwację wieżyczki nad klatką schodową

- wymianę pokrycia dachu i systemu odwodnienia dachu

- remont elewacji budynku

- przebudowa schodów zewnętrznych (od ul. kard. S. Wyszyńskiego) z instalacją podnośnika dla osób niepełnosprawnych

- remont instalacji c.o. (według odrębnego opracowania)

## Izolacja ścian fundamentowych

Na powierzchni istniejących ścian fundamentowych należy wykonać powłokę z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, bitumiczno-polimerowej lub innej równoważnej, jako hydroizolację ciężką (dopuszczoną do stosowania ze styropianem) i zabezpieczyć folią kubełkową.

Należy wykonać izolację poziomą ścian fundamentowych metodą iniekcyjną wykonywaną od wewnątrz kondygnacji piwnicy w poziomie posadzki.

Wykonać opaskę wokół budynku. Skuć istniejące utwardzenie wokół budynku z asfaltu i betonu, wykonać opaskę np: gruby żwir, kamień łamany lub otoczaki. Teren wokół budynku należy ukształtować, by woda była odprowadzana na zewnątrz budynku.

## Stolarka i ślusarka drzwiowa

Stolarkę drewnianą historyczną należy poddać renowacji.

Nanieść nową powłokę malarską w kolorze zgodnym z historycznym - kolor brązowy NCS S4020-Y10R

Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia nr 0.04 w piwnicy wymienić na nowe, stalowe, kolor brązowy NCS S4020-Y10R, o współczynniku przenikania ciepła Umax ≤ 1,50 W/m2K

## Stolarka okienna zewnętrzna

Z uwagi na niedostateczny stan techniczny projektuje się wymianę istniejącej stolarki drewnianej na nową. Stolarka okienna wykonana z PCV nie podlega wymianie. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary z natury.

W pomieszczeniu 0.17 należy zamurować otwór okienny. Zamurowanie wykonać cegłą ceramiczną pełną na grubość istniejącego muru, otynkować obustronnie tynkiem wapiennym.

Nową stolarkę okienną drewnianą należy wykonać jako skrzynkową, drewnianą, na wzór istniejącej. Skrzydło zewnętrzne szklone szybą pojedynczą, skrzydła wewnętrzne szklone szybą podwójną zespoloną, kolor ecru NCS S0907-Y10R. Współczynnik przenikalności cieplnej Umax ≤ 1,1 W/m2K

Wymianie podlega stolarka w pomieszczeniach:

- 3.05 - wymiar 96x107	1 szt.

- 3.14 - wymiar 96x107	1 szt.

- 3.16 - wymiar 96x107	1 szt.

- 2.05 - wymiar 70x215	1 szt.

- 0.02 - wymiar 84x70	1 szt.

- 0.05 - wymiar 114x110	1 szt.

- 0.16 - wymiar 100x80	1 szt.

## Remont i konserwacja wieżyczki nad klatką schodową

Należy przeprowadzić remont i konserwację wieżyczki nad klatką schodową. Zachować szczególną staranność podczas prowadzenia prac. Należy oczyścić powierzchnie z zabrudzeń, usunąć warstwy malarskie (metodą mechaniczną, fizykomechaniczną, oraz chemiczną), w miejscach korozji biologicznej, oraz w miejscach ataku owadów drewno zdezynfekować, w przypadku stwierdzenia znacznego osłabienia struktury drewna zastosować impregnację wzmacniającą, wykonać niezbędne naprawy stolarskie - flekowanie drewna, dorabianie brakujących profili, klejenie poluzowanych połączeń, uzupełnić mniejsze, brakujące fragmenty drewna, lub pęknięcia w strukturze drewna masą epoksydową, lub masą szpachlową do drewna. W przypadku uszkodzenia, lub braku elementów dekoracyjnych należy je odtworzyć. Wykonać nowe deskowanie, oraz warstwę izolacyjną pod nowe pokrycie dachu. Wykonać nowe pokrycie z łupka ułożonego w łuskę, identyczne z istniejącym, historycznym pokryciem.

## Wymiana pokrycia dachu, oraz instalacji odwodnienia dachu

Należy wymienić istniejące pokrycie dachu. W przypadku uszkodzonej warstwy deskowania uzupełnić nowymi elementami. Na płaskiej powierzchnia dachu wykonać nowe pokrycie z papy podkładowej, oraz papy wierzchniego krycia. Na połaciach pokrytych łupkiem, wykonać nową izolację z papy podkładowej, oraz nowe pokrycie z łupka ułożonego w karo, identyczne z istniejącym, historycznym pokryciem.

Podczas robót modernizacyjnych, należy zdemontować rynny, rury spustowe oraz obróbki i opierzenia z blachy. Wykonać nowe obróbki blacharskie, oraz rynny i rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej patynowanej.

## Remont elewacji budynku

Należy wykonać remont elewacji budynku. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać analizę stanu technicznego powłoki tynkarskiej pod względem jakości i poprawności wykonania oraz przyczepności do podłoża. Odspojony tynk należy skuć, wykonać niezbędne naprawy, oraz wypełnić ubytki w strukturze ściany.

Wykonać nową warstwę tynku wapiennego zewnętrznego. Należy uzupełnić, lub odtworzyć wszelkie elementy i detale historyczne elewacji. Uzupełnić, lub odtworzyć profile gzymsów, bonii, opasek okiennych, profili parapetowych itp.

Należy odtworzyć dekoracyjne profile oryginalnych elementów drewnianych zewnętrznych (minn. listwy czołowe, kroksztyny)

Zgodnie z badaniami stratygraficznymi należy wykonać wymalowanie elewacji:

- bonie i gzyms poziomy oddzielający część dolną i górną budynku - kolor ugrowy: między NCS S2030-Y10R, wgłębienia między boniami kolor ugrowy NCS S 2030-Y10R

- ściany elewacji w kolorze ugrowym NCS S2030- Y10R

- opaski wokół okien oraz profilowanych gzymsów nad oknami kolor ugrowy: NCS S2030-Y10R

- elementy drewniane elewacyjne kolor ugrowy NCS S2030-Y10R

## Schody zewnętrzne i podnośnik schodowy

W celu umożliwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych i dostosowania do obowiązujących Warunków Technicznych projektuje się przebudowę schodów zewnętrznych do budynku (od strony ul. kard. S. Wyszyńskiego), oraz montaż podnośnika schodowego.

Należy wykonać nowy bieg schodowy z betonu C20/25, skuć istniejącą nawierzchnię w miejscu projektowanych schodów, wydłużyć podest schodowy, oraz połączyć nową część schodów z istniejącą. Przestrzeń pod nowym biegiem schodowym wypełnić gruzobetonem i zagęścić. Połączenia wykonać z stali zbrojeniowej Ø12 mm, co 15 cm, długości 40 cm, w istniejących schodach mocować za pomocą kotew chemicznych. Bieg schodów wykonać jako płytę z betonu C20/25, fundamenty wymurować z bloczków betonowych M6 grubości 25 cm, poziom posadowienia fundamentów: 120 cm poniżej poziomu terenu. Bieg schodów należy otynkować jak ścianę cokołową.

Wykonać nową balustradę schodów w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Balustradę należy wymalować w kolorze ugrowym NCS S 2030-Y10R. Wzdłuż ściany zewnętrznej należy zamontować podnośnik schodowy umożliwiający dostęp osób niepełnosprawnych. Kolorystykę podnośnika zharmonizować z projektowaną kolorystyką elewacji.

## Przewody wentylacyjne

Na etapie wykonawstwa należy dokonać przeglądu kominiarskiego przewodów, udrożnić i oczyścić, jeżeli to konieczne uszczelnić lub/i przemurować, uzupełnić brakujące kratki zabezpieczające na kominach. Istniejący przewód dymowy z kotła na paliwo stałe należy uszczelnić w miejscach nieszczelności, jeżeli to konieczne dokonać przemurowań przewodu. Po wykonaniu węzła cieplnego, dotychczasowy przewód dymowy należy wykorzystać jako wentylacyjny, udrożnić i oczyścić, wykonać nowy wlot w ścianie pomieszczenia zabezpieczony kratką, wylot przewodu wykonać w ścianach komina zgodnie z normą dla przewodów wentylacyjnych.

## Kraty okienne - balustrady

Istniejące kraty należy zdemontować. Z uwagi na występujące wtórne wzory krat należy ustalić jeden wzór krat okiennych w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków na etapie realizacji.

Należy wykonać nową balustradę na schodach zewnętrznych od ul. kard. S. Wyszyńskiego. Wzór winien harmonizować z wzorem przyjętym dla krat okiennych (w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków na etapie realizacji).

Zgodnie z badaniami stratygraficznymi krat należy wymalować w kolorze ciemno ugrowym NCS S 2030-Y10R.

## Drobne elementy elewacyjne

Drobne elementy elewacyjne, oraz instalacje prowadzone po elewacji należy zdemontować. Lokalizację, oraz formę nowych elementów elewacyjnych należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków na etapie realizacji.

## Remont instalacji c.o.

Projektuje się wymianę istniejącej instalacji c.o. na nową, w miejscu istniejącej kotłowni węglowej montaż węzła cieplnego, podłączenie do sieci ciepłowniczej (wg odrębnego opracowania branżowego). Po przeprowadzeniu prac remontowych należy ściany i sufity wyprawić tynkiem, zagruntować i pomalować na kolor dobrany wg wytycznych inwestora. Ściany pomalować na całej powierzchni.

UWAGA:

WSZELKIE PRACE MONTAŻOWE, REMONTOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA DANEGO SYSTEMU, Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ. ZE WZGLĘDU NA WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE ZAPRAWY, FARBY ORAZ TYNKI MUSZĄ BYĆ WODOROZCIEŃCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGĄ ZAWIERAĆ ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH SUBSTANCJI.

WSZELKIE DZIAŁANIA NALEŻY PODPORZĄDKOWAĆ ZASADZIE MAKSYMALNEGO POSZANOWANIA PIERWOTNEJ SUBSTANCJI, ORAZ ORYGINALNYCH ELEMENTÓW WYSTROJU I WYPOSAŻENIA OBIEKTU. PONADTO PODCZAS PRAC REMONTOWO - BUDOWLANYCH NALEŻY SIĘ KIEROWAĆ REGUŁĄ KONTYNUACJI TRADYCYJNYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII, ORAZ ZACHOWANIEM ORYGINALNEJ SUBSTANCJI OBIEKTU.

## Wpływ obiektu na środowisko oraz zdrowie ludzi i obiektów sąsiednich

Przedmiotowy budynek nie oddziałuje negatywnie na środowisko tym samym nie stanowi zagrożenia dla niego jak i dla ludzi, i sąsiednich budynków. Prowadzone prace budowlane na obiekcie nie wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

## Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentacji mieści się w granicach działki inwestora - nr 45, nie oddziałuje na działki sąsiednie. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

## Obszar oddziaływania inwestycji

Wykaz przepisów prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego:

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 września 2015r., poz. 1422, z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. z dnia 31 marca 2015, poz. 460, z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 lutego 2015r., poz. 199, z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463)

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że obszar oddziaływania występuje tylko na przedmiotowych działkach.

## Prace remontowe i związane z nimi uregulowania prawne w zakresie 	ochrony ptaków

Z  przepisów  prawa wynika konieczność uwzględniania obecności ptaków w budynkach w trakcie prowadzenia prac remontowych. Podczas prac inwentaryzacyjnych w elewacji budynku nie stwierdzono żadnych ubytków ani szczelin, w których mogłyby gniazdować ptaki.

## WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

PROWADZONE PRACE NA OBIEKCIE NIE WPROWADZAJĄ ZMIAN DOTYCZĄCYCH DRÓG POŻAROWYCH ANI NIE INGERUJĄ W ISTNIEJĄCE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. W ZWIĄZKU Z TYM ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 30 LIPCA 2009R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (Dz.U. Nr 119, poz. 998 z 2009r.) NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UZGADNIANIA PROJEKTU POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

## Dane ogólne

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, poddasze użytkowe i 1 kondygnację podziemną. Zaliczany do grup wysokości - niski (N). Pełni funkcję budynku użyteczności publicznej. Zaliczany do kategorii ZL III, o klasie odporności budynku "C"

## Ocena zagrożenia wybuchem

W obiektach nie przewiduje się materiałów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe, tak więc brak jest stref zagrożenia wybuchem.

UWAGI:

- INNE NIE UJĘTE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIAŁE W TRAKCIE REALIZACJI WYJAŚNIENIA BĘDĄ NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

- WSZYSTKIE ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I „TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSÓB.

- WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I WYKOŃCZENIEM POWIERZCHNI WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W ŚWIADECTWIE ITB DLA PRZYJĘTEGO SYSTEMU.

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANĄ ORAZ PRZEPISAMI BHP I PPOŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA.

Opracowała:

mgr inż. arch.  Katarzyna Gauden

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| Temat: | REMONT BUDYNKU PRZY UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 20 W LIDZBARKU WARMIŃSKIM W RAMACH ZADANIA: "REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 20 W LIDZBARKU WARMIŃSKIM" |
| --- | --- |
| Obiekt: | Budynek administracyjno - biurowy ul. kard. S. Wyszyńskiego 20, 11-100 Lidzbark Warmiński |
| Lokalizacja: | ul. kard. S. Wyszyńskiego 20, Lidzbark Warmiński dz. nr 45, obręb 0011, jednostka ewid. Lidzbark Warmiński powiat lidzbarski, województwo warmińsko - mazurskie |
| Inwestor: | Powiat Lidzbarski ul. kard. S. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński |
| Kategoria obiektu budowlanego | Kategoria XII, XVI |
| Jednostka Projektowa: | Centrum Projektu Eko - Invest Sp. z o. o. ul. Klemensa Janickiego 20 B 60-542 Poznań |
| Branża: | ARCHITEKTURA |
| Projektant: : | mgr inż. arch. Katarzyna Gauden WP-OIA/OKK/UpB/28/2011 ul. Strzeszyńska 67B, 60-479 Poznań |
| Data opracowania: | 30.10.2016 |

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					45111200-0

Roboty w zakresie usuwania gruzu								45111220-6

Roboty w zakresie różnych nawierzchni								45233200-1

Roboty murarskie									45262522-6

Tynkowanie										45410000-4

Roboty remontowe i renowacyjne								45453000-7

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej										45200000-9

Roboty instalacyjne elektryczne 								45300000-3

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 						45311000-0

Prace budowlane 									45000000-0

Roboty wykończeniowe 									45400000-1

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 			45260000-7

Hydroizolacje 										45320000-6

Izolacje termiczne 									45321000-3

Elewacje 										45320000-6

Rusztowania 										45262100-2

Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie 							45261210-9

Stolarka i ślusarka 									45421100-5

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

Zakresem opracowania jest - Remont budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania: "remont i modernizacja budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku Warmińskim", Lidzbark Warmiński, ul. kard. S. Wyszyńskiego 20, działka nr ewid. 45, obręb 0011, jednostka ewid. Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko - mazurskie, w zakresie wg SIWZ. Nie projektuje się zmian w zagospodarowaniu terenu inwestycji w związku z projektowanymi pracami.

Zakres projektowy obejmuje:

- szczegółową inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie opisanym w SIWZ

- hydroizolację ścian fundamentowych (poniżej poziomu gruntu) z wykonaniem opaski wokół budynku

- remont i wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej

- częściową wymianę stolarki okiennej drewnianej

- remont i konserwację wieżyczki nad klatką schodową

- wymianę pokrycia dachu i systemu odwodnienia dachu

- remont elewacji budynku

- przebudowę schodów zewnętrznych (od ul. kard. S. Wyszyńskiego) z instalacją podnośnika dla osób niepełnosprawnych

- remont instalacji c.o. (według odrębnego opracowania)

Oznakowanie miejsca budowy

Miejsce budowy należy oznakować w następujący sposób: 
- teren budowy wydzielić zabezpieczają przed wejściem osób postronnych i wyposażyć w tablicę 
  informacyjną; 
- teren oznakować stosownymi tablicami ostrzegawczymi; 
- zapewnić oświetlenie terenu lampami elektrycznymi; 
- oznakować drogi ewakuacyjne;

Wykaz istniejących obiektów budowlanych na terenie działki

Teren wyznaczony geodezyjnie pod budownictwo użyteczności publicznej, zabudowany.

Na działce znajduje się wolnostojący budynek administracyjno - biurowy.

Teren przed budynkiem utwardzony. Teren wokół budynku częściowo utwardzony, porośnięty roślinnością niską i wysoką.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

nie dotyczy

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych mogą mieć miejsce podczas:

Prac budowlanych na wysokościach (drabiny, rusztowania);

Stosowania elektronarzędzi podczas prac wykończeniowych i instalacyjnych.

Ponadto zagrożenia mogą występować podczas:

- upadek z wysokości,

- uraz oczu, np. przy przebijaniu otworów lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,

- uraz ciała lub oczu przy cięciu rur,

- wybuch przy spawaniu lub cięciu metali aparatem acetylenowo – tlenowym,

- pochwycenie pracowników przez części obracające się przy używaniu elektronarzędzi, wybuch    
   par rozpuszczalników farb i lakierów,

- zachlapania ciała i oczu zaprawą tynkową lub materiałami malarskimi,

- zagrożenie powodowane butlami z gazami technicznymi.

Niektóre, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia i zdrowia ludzi. W szczególności może wystąpić zagrożenie:

- upadku z wysokości przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;

- spawania instalacji;

- porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi i pracach przy instalacjach 
   elektrycznych;

- poparzenia.

Pracowników budowy – przeszkolić w zakresie zagadnień przeciwpożarowych i BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego wszystkich pracowników budowy, ze szczególnym uwzględnieniem:

- zasad pracy na wysokościach;

- zasad pracy przy użyciu elektronarzędzi;

- zasad obsługi urządzeń elektrycznych;

- stosowania środków ochrony osobistej.

Kierownik budowy zobowiązany jest do:

- prowadzenia kontroli zgodności stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania środków ochrony osobistej;

- kontroli posiadania aktualnych badań lekarskich zatrudnionych pracowników;

- sprawdzania kwalifikacji i uprawnień zawodowych zatrudnionych pracowników;

- zapoznania pracowników z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przeprowadzone szkolenia i instruktaże należy potwierdzić pisemnie, wskazując ich zakres, rodzaj, datę i wykaz osób uczestniczących.

Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót, szczególnie niebezpiecznych, wykonawca zobowiązany jest:

- zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków czynności,

- zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

- określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Wskazania środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przy wykonywaniu prac należy stosować standardowe, dostosowane do rodzaju prac, środki ochrony zdrowia. Przed rozpoczęciem budowy należy wydzielić teren budowy i opisać sposoby ewakuacji na wypadek zagrożeń. Teren budowy należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC 4 lub 6kg i gaśnice śniegowe (CO2) 5kg. Maksymalna odległość od miejsca pracy do stanowiska z gaśnicami nie może przekraczać 30m.Teren budowy należy wydzielić w celu uniemożliwienia dostępu osób postronnych. Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku powstania pożaru należy przystąpić do akcji gaśniczej, wykorzystując gaśnice przenośne. Należy również zawiadomić jednostkę gaśniczo-ratowniczą PSP pod nr 998 lub 112. W sytuacji wysokiego zagrożenia wynikającego z powstałego pożaru należy ewakuować się w bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami określonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wytyczne do wykonywania robót budowlanych

- teren, na którym odbywa się budowa należy wydzielić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i 
   oświetlić,

- przed rozpoczęciem robót budowlanych należy:

- teren wydzielić jak wyżej;

- zapoznać pracowników z programem budowy;

- przeszkolić pracowników zakresie bezpieczeństwa pożarowego BHP.

- na terenie budowy zabrania się:

- wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie 
   prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji;

- używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować 
   zapłon występujących materiałów w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych 
   pożarowo, w strefie zagrożenia wybuchem (butle z acetylenem podczas prac spawalniczych);

- użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta;

- użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu 
   palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez 
   producenta;

- przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń i instalacji, 
   których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K 
   (100oC), od linii kablowych o napięciu powyżej 1kV, przewodów uziemiających oraz przewodów 
   odprowadzających instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni prądu elektrycznego, 
   przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400V;

- instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, 
   przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie 
   zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;

- składowania materiałów palnych na drogach komunikacyjnych budowli;

- uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do gaśnic i hydrantów zewnętrznych, wyjść 
   ewakuacyjnych.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy należy wyposażyć w:

- energię elektryczną oraz ujęcie wody do celów socjalnych i produkcyjnych;

- zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników budowy;

- miejsce składowania śmieci i odpadów socjalnych i poprodukcyjnych.

UWAGA!!!

KIEROWANIE BUDOWĄ MOŻE BYĆ POWIERZONE WYŁĄCZNIE OSOBIE POSIADAJĄCEJ STOSOWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W „PRAWIE BUDOWLANYM”.

Opracowała:

mgr inż. arch. Katarzyna Gauden

SPIS RYSUNKÓW

## Rys. 0.01	Plan sytuacyjny

## Rys. 1.01	Inwentaryzacja - Rzut piwnicy

## Rys. 1.02	Inwentaryzacja - Rzut parteru

## Rys. 1.03	Inwentaryzacja - Rzut piętra I

## Rys. 1.04	Inwentaryzacja - Rzut poddasza

## Rys. 1.05	Inwentaryzacja - Rzut dachu

## Rys. 1.06	Inwentaryzacja - Przekrój A-A

## Rys. 1.07	Inwentaryzacja - Elewacje

## Rys. 1.08	Inwentaryzacja - Elewacje

## Rys. 2.01	Projekt - Rzut piwnicy

## Rys. 2.02	Projekt - Rzut parteru

## Rys. 2.03	Projekt - Rzut piętra I

## Rys. 2.04	Projekt - Rzut poddasza

## Rys. 2.05	Projekt - Rzut dachu

## Rys. 2.06	Projekt - Przekrój A-A

## Rys. 2.07	Projekt - Elewacje

## Rys. 2.08	Projekt - Elewacje

## Rys. 2.09	Inwentaryzacja - Stolarka okienna

## Rys. 2.10	Projekt - Stolarka okienna