Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia na:

wykonanie usług związanych z cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dostawę sprzętu serwerowego, zakup licencji, wykonanie usług informatycznych oraz szkoleniowych

w ramach projektu pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub wyższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Sporządzony zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Znak postępowania: PŚZ.272.10.2018

Spis treści

1.	Ogólne informacje	3

1.1	Miejsce realizacji usług	4

1.2	Termin i Harmonogram Wykonania Zamówienia	4

2.	Zakres usług związanych z cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5

2.1 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubomino	5

2.2 Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla całych jednostek ewidencyjnych gmin: Lidzbark Warmiński (obszar wiejski), Orneta (obszar wiejski), Kiwity i Lubomino	6

2.3 Utworzenie bazy GESUT dla całych jednostek ewidencyjnych gmin: Lidzbark Warmiński (obszar wiejski), Orneta (obszar wiejski), Kiwity i Lubomino	7

3.	Parametry techniczne oraz wymagania dla sprzętu	8

3.1 Serwer dedykowany do e-usług	8

4.	Zakres dostawy licencji oraz usług informatycznych	12

4.1 Platforma GIS (geoportal) wraz z utworzeniem i wdrożeniem e-usług publicznych	12

4.2 Szyna usług integrująca usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe	14

5.	Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego, wsparcia użytkowników Help Desk, asysty technicznej oraz asysty wdrożeniowej	14

5.1 Warunki ogólne	14

5.2 Wsparcie użytkowników Help Desk	15

5.3 Asysta techniczna	16

6.	Zakres szkoleń	17

7.	Słownik	17

# Ogólne informacje

Niniejszy przedmiot zamówienia jest elementem projektu pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego”, którego celem jest cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienie go poprzez e-usługi o wysokim stopniu dojrzałości.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

- cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie:

- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGIB) dla gminy Lubomino

- Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla całych jednostek ewidencyjnych gmin: (Lidzbark Warmiński (obszar wiejski), Orneta (obszar wiejski), Kiwity i Lubomino)

- Utworzenie bazy GESUT dla całych jednostek ewidencyjnych gmin: (Lidzbark Warmiński (obszar wiejski), Orneta (obszar wiejski), Kiwity i Lubomino)

-  dostawa następującego sprzętu serwerowego i urządzeń w zakresie:

- Serwer dedykowany do e-usług

- wykonanie usług informatycznych w zakresie:

- Platforma GIS (geoportal) wraz z utworzeniem i wdrożeniem e-usług publicznych

- Szyna usług integrująca usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe

- wykonanie usług szkoleniowych w zakresie:

- Szkolenie dla pracowników z zakresu obsługi wdrożonych e-usług.

Opisane poniżej wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla przedmiotu dostawy. Zamawiający dopuszcza równoważność rozwiązań:

      - Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i nie obniżą określonych w SIWZ standardów.

      - W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia, instalacje, materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych urządzeń, instalacji, materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do urządzeń, instalacji, materiałów i innych elementów opisanych w SIWZ, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji, których dotyczy.

      - Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia, instalacje, materiały lub inne elementy muszą:

        - posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w SIWZ,

        - zapewniać pełną kompatybilność sprzętową i programową z rozwiązaniami określonymi w SIWZ,

        - posiadać stosowne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia oraz atesty.

## Miejsce realizacji usług

Dostawy oraz usługi będą realizowane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim

ul. Wyszyńskiego 37

11-100 Lidzbark Warmiński

## Termin i Harmonogram Wykonania Zamówienia

Przedmiot umowy musi być zrealizowany zgodnie z Harmonogramem w nie przekraczalnym terminie określonym w tabeli poniżej.

| Nazwa zadania | Termin realizacji |
| --- | --- |
| Dostawa sprzętu serwerowego | Do dnia 30.09.2018 r. |
| W tym montaż i uruchomienie sprzętu serwerowego i urządzeń nie dłużej niż 14 dni – (praca po godzinach pracy urzędu w dni wolne lub na stanowiskach na których pracują osoby nieobecne w pracy). |  |
| Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGIB) dla gminy Lubomino | do dnia 31.08.2019 |
| Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla całych jednostek ewidencyjnych gmin: (Lidzbark Warmiński (obszar wiejski), Orneta (obszar wiejski), Kiwity i Lubomino) | do dnia 31.08.2019 |
| Utworzenie bazy GESUT dla całych jednostek ewidencyjnych gmin: (Lidzbark Warmiński (obszar wiejski), Orneta (obszar wiejski), Kiwity i Lubomino) | do dnia 31.08.2019 |
| Utworzenie platformy GIS (geoportal) wraz z utworzeniem i wdrożeniem e-usług publicznych | do dnia 31.08.2019 |
| Szyna usług integrująca usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe | do dnia 31.08.2019 |
| Szkolenie dla pracowników z zakresu obsługi wdrożonych e-usług | do dnia 31.08.2019 |

# Zakres usług związanych z cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego

## 2.1 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubomino

[dodatkowe informacje w Załączniku nr 1.1 do OPZ]

W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace mające na celu modyfikację cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic obrębów ewidencyjnych oraz granic działek ewidencyjnych (modyfikacja w bazie danych EGiB atrybutu Geometria), modyfikację cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych, obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych, obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach, których pola powierzchni ulegną zmianie, lub które obejmują zmienione użytki gruntowe lub klasy bonitacyjne, uzupełnienie bazy danych EGiB, dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów:

- numer elektronicznej KW,

- numer rejestru zabytków,

- Id rejonu statystycznego,

- informacja, czy działka ewidencyjna objęta jest forma ochrony przyrody,

- ważność od oraz ważność do,

- informacja o dokładności reprezentacji pola powierzchni działki ewidencyjne (DZP).

Szacunkowa ilość działek do modernizacji: 5 440

Ponadto w ramach zdania zostanie przeprowadzona weryfikacja danych ewidencyjnych dotyczących praw do gruntów z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności oraz sprawdzenie, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami. Ponadto ustalenie podmiotów, które aktualnie tymi gruntami władają, w przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są niezgodne ze stanem faktycznym, a także ustalenie aktualnych władających takimi gruntami, w przypadku stwierdzenia, że osoby fizyczne ujawnieni w takiej roli w EGiB nie żyją.

Działania modernizacyjne dotyczące budynków obejmować będą czynności mające na celu utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących obiektów trwale związanych z budynkami, uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi danymi geometrycznymi, uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi atrybutami:

- numer elektronicznej KW, w odniesieniu do budynków znajdujących się na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste,

- szczegółowa funkcja budynku,

- inna funkcja budynku,

- klasa budynku wg PKOB,

- numer rejestru zabytków,

- obiekt, w przypadku budynków ujawnionych w EGiB a nie istniejących w świecie rzeczywistym.

W ramach zadania zostanie przeprowadzona weryfikacja danych ewidencyjnych dotyczących praw do nieruchomości budynkowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności oraz działania modernizacyjne dotyczące nieruchomości lokalowych mają na celu weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących nieruchomości lokalowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności.

Działania modernizacyjne dotyczące podmiotów ujawnionych w ewidencji mają  na celu:

- uzupełnienie brakujących danych dotyczących podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB Powiatu Lidzbarskiego danymi pozyskanymi z rejestrów:

- PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych,

- REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych;

Powyższe działania będą dotyczyć:

1)	gruntów, w tym:

- granic obrębów ewidencyjnych,

- działek ewidencyjnych,

- użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

- klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych, podlegających gleboznawczej klasyfikacji,

- praw do nieruchomości gruntowych;

2)	budynków, w tym:

- obiektów trwale związanych z budynkami,

- nieruchomości lokalowych;

- podmiotów ujawnionych w ewidencji.

## 2.2 Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla całych jednostek ewidencyjnych gmin: Lidzbark Warmiński (obszar wiejski), Orneta (obszar wiejski), Kiwity i Lubomino

[dodatkowe informacje w Załączniku nr 1.2 do OPZ]

W ramach zadania zostaną utworzone Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) dla następujących jednostek ewidencyjnych:

- Lidzbark Warmiński (obszar wiejski),

- Orneta (obszar wiejski),

- Kiwity,

- Lubomino.

Powierzchnia jaką obejmują operaty, które zostaną wykorzystane do utworzenia bazy wyniesie 20 500 ha. Baza BDOT500 będzie prowadzona w systemie teleinformatycznym EWMAPA.

## 2.3 Utworzenie bazy GESUT dla całych jednostek ewidencyjnych gmin: Lidzbark Warmiński (obszar wiejski), Orneta (obszar wiejski), Kiwity i Lubomino

[dodatkowe informacje w Załączniku nr 1.3 do OPZ]

W ramach zadania zostaną utworzone inicjalne bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla jednostek ewidencyjnych:

- Lidzbark Warmiński (obszar wiejski),

- Orneta (obszar wiejski),

- Kiwity,

- Lubomino.

W skład bazy tworzonej dla zadania zostaną włączone następujące dane z powyższych wchodzą następujące informacje:

- lokalizacja przestrzenna obiektów w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych (określania za pomocą współrzędnych płaskich prostokątnych dla środków obiektów punktowych oraz punktów załamania obiektów liniowych i powierzchniowych oraz za pomocą wysokości określonych punktów obiektów),

- charakterystyka obiektów (w przypadku przewodów sieci mogą to być np. wymiary przewodu, przebieg odcinka przewodu, źródła danych o jego położeniu itp.).

W skład bazy GESUT będą wchodzić następujące obiekty z jednostek ewidencyjnych:

- wodociągowe,

- kanalizacyjne,

- gazowe,

- ciepłownicze,

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- benzynowe,

- niezidentyfikowane,

- naftowe,

- inne sieci.

Ponadto w GESUT wyróżnia się następujące obiekty:

- odbudowa przewodu,

- budowla podziemna,

- urządzenie techniczne związane z siecią,

- punkt o określonej wysokości,

- słup i maszt,

- korytarz przesyłowy.

Powierzchnia jaką obejmują operaty, które zostaną wykorzystane do utworzenia bazy wyniesie 20 500 ha. Inicjalna baza będzie prowadzona w systemie teleinformatycznym EWMAPA.

# Parametry techniczne oraz wymagania dla sprzętu

W ramach niniejszego zadania do Powiatu Lidzbarskiego mają zostać dostarczone, zainstalowane i uruchomione poniżej przedstawiony elementy infrastruktury sprzętowej:

- Serwer dedykowany do e-usług

## 3.1 Serwer dedykowany do e-usług

| Serwer - 1 szt. |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wartości minimalne |
| Obudowa | Maksymalnie 1U RACK 19cali wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie rack wraz z panelem frontowym zabezpieczającym dyski przed ich nieautoryzowanym wyciągnięciem. |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 rdzeniowych. |
| Procesor | Minimum dwa procesory min.4-rdzeniowe, min.3,5GHz osiągające (z zaoferowanym serwerem) w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 495 punktów. Wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org (załączyć wydruk ze strony do oferty). Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań załączyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych |
| Pamięć operacyjna | Minimum 32 GB w technologii RDIMM DDR4 i częstotliwości max wspieranej przez zaoferowany procesor. Serwer umożliwia możliwość rozbudowy do minimum 3TB Minimum 24 sloty na pamięć. Zabezpieczenia pamięci: min. Advanced ECC |
| Sloty rozszerzeń | Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3 w tym minimum jeden slot x16 (prędkość slotu – bus width) pełnej wysokości oraz minimum jeden slot x8 (prędkość slotu – bus width). Możliwość rozbudowy o dodatkowy, trzeci slot PCI-Express Generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width). |
| Dysk twardy | Możliwość zainstalowania do 8 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”. Zainstalowane: 4 dyski o pojemności min. 4TB Możliwość rozbudowy/rekonfiguracji serwera do obsługi 10 wewnętrznych dysków 2,5’’ |
| Kontroler | Kontroler macierzowy SAS 12Gb z min. 2GB cache, z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę do min. 8 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy: min. RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 Możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 4GB poprzez rozbudowę kontrolera lub wymianę kontrolera. |
| Interfejsy sieciowe LAN | Minimum 4 porty Ethernet 1GbE z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, niezmniejszający ilości dostępnych slotów PCI-E Minimum 2 porty 10Gb SFP+ ze wsparciem RoCE, Jumbo Frames, iTunnel Offload dla VXLAN i NVGRE, niezmniejszający ilości dostępnych slotów PCI-E |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |
| Porty | 5 x USB 3.0 (w tym min. 2szt wewnętrzne). 1x VGA Wewnętrzny slot na kartę microSD. Serwer musi posiadać możliwość rozbudowy w razie potrzeby o dodatkowe porty: - VGA dostępny z przodu serwera, - port szeregowy z tyłu serwera, Ilości portów nie mogą być osiągnięte przez użycie przejściówek. |
| Dodatkowe napędy | Wbudowany napęd DVD-RW |
| Zasilacz | 2 zasilacze redundantne o mocy max. 500W, typ Hot-plug, typu min. Platinum. |
| Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug Serwer musi być przygotowany do pracy w temperaturze otoczenia do 45st.C. |
| Zarządzanie i obsługa techniczna | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS) . Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Karta zdalnego zarządzania musi posiadać wbudowaną pamięć flash, minimum 4GB, w tym minimum 1GB dostępny dla użytkownika serwera. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną, posiadające dedykowany port RJ45. |
| Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Vmware Citrix XenServer Oracle Linux CentOS |
| Szyny montażowe | Szyny montażowe przeznaczone do montażu serwera w szafie RACK umożliwiające wysunięcie całego serwera. |
| Oprogramowanie systemowe | Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym lub dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących techologię ASP.NET. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. Graficzny interfejs użytkownika. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: a)Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC. b)Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe. c)Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. d)Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. e)PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: •Dystrybucję certyfikatów poprzez http, •Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, •Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. f)Szyfrowanie plików i folderów. g)Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). h)Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. i)Serwis udostępniania stron WWW. j)Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). k)Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF; Wymagana najnowsza dostępna wersja na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. System musi posiadać licencje dostępowe dla minimum pięćdziesięciu użytkowników. |
| Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklaracje CE lub równoważną – załączyć do oferty. Przez dokument równoważny zamawiający rozumie taki, który potwierdza zgodność oferowanych urządzeń co najmniej z: - R & TTE 1999/5/EC1, - rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1275/2008, - przepisami dyrektywy ErP 2009/125/WE. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważną - załączyć do oferty dokument poświadczający. Przez normę równoważną zamawiający rozumie taką, która co najmniej: - określa politykę jakości organizacji; - określa wymagania dotyczące wyrobu oraz umożliwia ich przegląd; - określa cele w zakresie jakości wyrobów; - reguluje kwestie odpowiedzialności kierownictwa; - definiuje uprawnienia pracowników; - definiuje politykę środowiskowa organizacji; - określa jej cele, zadania i programy środowiskowe; - definiuje i wskazuje niezbędne zasoby, role, odpowiedzialność i uprawnienia; - opisuje sterowanie operacyjne oraz gotowość i czasy reakcji na awarie; - wskazuje metody monitorowania i pomiaru wyrobów i procesów. Wymagane jest aby serwer znajdował się na liście certyfikowanych serwerów producenta systemu operacyjnego jaki jest zainstalowany na serwerze – załączyć do oferty dokument potwierdzający. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań załączyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. |
| Gwarancja i wsparcie techniczne | Min. 60-miesięcy gwarancji producenta serwera w trybie NBD On-Site, , naprawa w miejscu instalacji serwera. Gwarancja z usługą „Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego”. Pakiet serwisowy winien być składnikiem serwera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony Zamawiającego. Serwis serwera musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta posiadającego certyfikat ISO 9001 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Przez normę równoważną zamawiający rozumie taką, która co najmniej: - określa politykę jakości organizacji; - określa wymagania dotyczące wyrobu oraz umożliwia ich przegląd; - określa cele w zakresie jakości wyrobów; - reguluje kwestie odpowiedzialności kierownictwa; - definiuje uprawnienia pracowników; - definiuje politykę środowiskowa organizacji; - określa jej cele, zadania i programy środowiskowe; - definiuje i wskazuje niezbędne zasoby, role, odpowiedzialność i uprawnienia; - opisuje sterowanie operacyjne oraz gotowość i czasy reakcji na awarie;. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań załączyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. |  |

# Zakres dostawy licencji oraz usług informatycznych

## 4.1 Platforma GIS (geoportal) wraz z utworzeniem i wdrożeniem e-usług publicznych

W ramach niniejszego zadania zostanie uruchomionych 14 e-usług o wysokim poziomie dojrzałości (3, 4 i 5 poziom dojrzałości). E-usługi będą dostępne z poziomu strony geoportalu, który również zostanie uruchomiony w ramach projektu. W ramach zadania zostaną uruchomione następujące e-usługi:

  - Usługa przeglądania mapy

  - Usługa zgłaszania prac geodezyjnych i uzgadniania listy materiałów zasobu

  - Usługa obsługi zgłoszeń uzupełniających

  - Generowanie dokumentu opłaty wraz z płatnością elektroniczną

  - Usługa przeglądania zgłoszonych zakończonych/nieza­kończonych prac geodezyjnych

  - Pobranie materiałów zasobu z obszaru zgłoszonej pracy wraz  z Licencją

  - Pobieranie danych z bazy EGiB, GESUT, BDOT 500, BDSOG

  - Przekazywanie wyników pracy

  - Zamówienie zbioru danych RCiWN

  - Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych RCiWN

  - Usługa potwierdza­jąca występowanie określonej osoby lub instytucji w bazie EGiB

  - Usługa pozyskiwania atrybutów obiektów bazy danych i geokodowanie obiektów zgromadzonych w bazach danych

  - Zamówienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu. E-usługa wykorzystuje EWMAPA

  - Zamówienie Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z bazy EGiB wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu. E-usługa wykorzystuje EWOPIS

Celem uruchomienia platformy GIS jest udostępnienie zdigitalizowanych treści oraz e-usług dla użytkowników. Treści udostępniane poprzez geoportal będą należeć do Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim i będą obejmować obszar Powiatu Lidzbarskiego. Dostęp do treści będzie zależny od uregulowań prawnych dotyczących udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych przez Starostwo Powiatowe. Samo korzystanie z platformy GIS oraz e-usług nie będzie płatne, ale Wnioskodawca będzie pobierać opłaty zgodnie z zapisami prawa geodezyjnego.

Podstawowe cechy geoportalu internetowego:

- publikacja danych na geoportalu krajowym poprzez wystawienie odpowiedniej usługi WMS i WFS,

- obsługa warstw i import danych z obcych usług WMS i WFS,

- prezentowanie skali mapy, współrzędnych x,y, informacji o układzie współrzędnych,

- prezentacja zdefiniowanej przez użytkownika lub administratora mapy,

- prezentacja legendy w układzie drzewa zgodnie z wybraną lub wygenerowaną przez użytkownika lub administratora mapą (kategorie i warstwy),

- możliwość wyszukiwania obiektów na mapie (np. wg. działek, adresów, współrzędnych x, y),

- możliwość przesuwania mapy,

- możliwość zbliżania/oddalania prezentowanej mapy,

- możliwość operowania suwakiem skali,

- możliwość pomiaru odległości,

- wyświetlanie informacji o wskazanym obiekcie,

- wydruk wybranego elementu mapy,

- możliwość zgłaszania uwag, pytań i sugestii przez użytkowników geoportalu,

- przeglądarka internetowa stanowi interfejs klienta systemu,

- geoportal internetowy będzie prawidłowo działać w następujących przeglądarkach internetowych: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome,

- geoportal internetowy posiada interfejs dla poszczególnych modułów, którego spójność wyrażać się będzie poprzez:

  - jednolitą szatę graficzną interfejsu opisowego,

  - jednolitą szatę graficzną interfejsu graficznego,

  - logiczną spójność interfejsów,

  - standaryzację typowych funkcji.

Zadanie to obejmuje także uruchomienie funkcjonalności e-płatności. System ten umożliwi dokonywanie płatności przez Internet w ramach świadczonych e-usług. Zintegrowany system płatności będzie sprzęgnięty z systemami dziedzinowymi w Starostwie oraz wdrażanymi e-usługami. Dane dotyczące płatności będą przesyłane do właściwego systemu dziedzinowego, dzięki czemu będzie możliwa aktualizacja danych w czasie rzeczywistym. System pozwoli na dokonywanie płatności przy pomocy kart debetowych, kredytowych oraz poprzez przelewy elektroniczne z dowolnego z większych banków oferujących e-przelewy na terenie Polski. Dzięki integracji systemu płatności z systemami dziedzinowymi oraz nowo wdrożonymi e-usługami, możliwe będzie zaczytywanie części danych z profilu użytkownika.

Funkcjonalności systemu płatności elektronicznych:

- Umożliwi dokonywanie wpłat z tytułu opłat generowanych z poziomu systemów dziedzinowych pozwalając na uregulowanie drogą elektroniczną opłat skarbowych, opłat za czynności urzędowe oraz innych opłat w zakresie realizowanych e-usług.

- Będzie prezentować zalogowanemu klientowi listę opłat, jaką powinien wnieść w związku z założoną w jednostce sprawą/złożonym wnioskiem. Lista opłat będzie pozwalała na wyszukiwanie oraz filtrowanie.

- Będzie pobierać dane z platformy e-usług oraz systemów dziedzinowych i dla zalogowanych użytkowników będzie wyświetlać następujące informacje: dane wymiarowe i wymagane płatności.

System będzie prezentować historie płatności. Historia płatności będzie w prosty sposób (lista) prezentowała wszystkie opłaty wniesione przez użytkownika.

## 4.2 Szyna usług integrująca usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe

Aby zrealizować możliwość świadczenia elektronicznych usług publicznych konieczne jest połączenie wdrażanych w Starostwie systemów i rozwiązań informatycznych. Wdrożona zostanie szyna usług integrująca usługi e-PUAP, EZD i systemy dziedzinowe. Dzięki temu będzie możliwe zautomatyzowanie przepływu dokumentów elektronicznych z platformy e-PUAP i  EZD do systemów dziedziniowych. Zadanie to zakłada wbudowanie mechanizmu integrującego EZD z instrukcją integratora oraz zdefiniowanie szablonów przepływów oraz integracji z systemami dziedzinowymi. Dzięki temu deklaracje i formularze składane przez e-PUAP będą przesyłane automatycznie do EZD, a następnie do systemów dziedzinowych, gdzie będą umieszczane w odpowiednich polach systemu. Dzięki temu możliwe będzie korzystanie z wdrażanych e-usług poprzez platformę e-PUAP.

# Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego, wsparcia użytkowników Help Desk, asysty technicznej oraz asysty wdrożeniowej

## 5.1 Warunki ogólne

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje się świadczyć serwis gwarancyjny w okresie nie krótszym niż określony w SIWZ, Załączniku nr 1 do SIWZ oraz złożonej ofercie.

- Okres świadczenia gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru końcowego Produktu.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania świadczeń gwarancyjnych polegających na:

- skutecznym Rozwiązaniu Zgłoszeń, w tym Incydentów i Problemów zgłaszanych przez Zamawiającego;

- świadczeniu merytorycznych konsultacji Zamawiającemu, w szczególności odpowiadania na Zapytania Zamawiającego, w zakresie funkcjonowania i obsługi Systemu i jego poszczególnych elementów;

- dostarczaniu, instalacji i wdrażaniu niezbędnych lub celowych poprawek (w tym tzw. łat programowych - ang. „patch") Systemu wraz z przekazaniem kompletnej Dokumentacji poprawek, instrukcji instalacji, instrukcji użytkowania;

- innych koniecznych działaniach zapewniających prawidłowe - tzn. nieograniczone czasowo i funkcjonalnie działanie Systemu.

- Wszelkie świadczenia dostarczone przez Wykonawcę w ramach gwarancji będą wykonywane przez wykwalifikowany i posiadający wystarczającą wiedzę na temat Systemu personel.

- Wykonawca jest zobowiązany zrealizować wszelkie świadczenia w ramach gwarancji w taki sposób aby zapewnić pełną funkcjonalność Systemu w trakcie i po zrealizowaniu świadczenia.

- Wszelkie działania związane z świadczeniem gwarancji muszą być wykonywane za wiedzą 
i akceptacją Zamawiającego.

- W okresie trwania Serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do:

- nieodpłatnego dostarczania nowych wersji lub uaktualnienia Oprogramowania w przypadku gdy nastąpią zmiany w obowiązującym prawodawstwie, wymagające nowszej wersji lub uaktualnienia Oprogramowania,

- instalacji nowych wersji lub uaktualnień Oprogramowania w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

- prowadzenia konsultacji i udzielania porad w zakresie zainstalowanej nowej wersji lub uaktualnień Oprogramowania: telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną poprzez zapewnienie uprawnionym pracownikom Zamawiającego dostępu do Help Desku Wykonawcy w zakresie niezbędnym do użytkowania Systemu,

- usprawniania obsługi Systemu poprzez wprowadzanie autorskich udoskonaleń w technologii i funkcjonalności Oprogramowania,

- informowania Zamawiającego o dostępnych aktualizacjach / poprawkach Oprogramowania.

- Wykonawca ma obowiązek wskazać zamawiającemu nr telefonu oraz email pod jaki mogą dzwonić lub wysyłać zgłoszenia i zapytania użytkownicy systemu.

- Telefoniczne wsparcie użytkowników oraz telefoniczne zgłaszanie awarii muszą być dostępne w godzinach pracy zamawiającego.

## 5.2 Wsparcie użytkowników Help Desk

- Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę Help Desk dla przedmiotu oferty.

- Wykonawca w okresie świadczenia serwisu gwarancyjnego ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za Błędy Oprogramowania / Awarie oraz ich usunięcie.

- Błąd musi być opisany przez zgłaszającego w sposób umożliwiający odtworzenie błędu w środowisku wzorcowym Wykonawcy. Jeżeli odtworzenie błędu nie będzie możliwe w środowisku wzorcowym, Wykonawca zdiagnozuje błąd w środowisku Zamawiającego,

- Wykonawca w ramach świadczeń Gwarancji zobowiązany jest do skutecznego Rozwiązania Zgłoszenia w terminach określonych w umowie z Zamawiającym.

- Czas Rozwiązania Zgłoszenia odnosi się do Oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania. Wykonawca odpowiedzialny jest za usuwanie Błędów Oprogramowania wynikających z nieprawidłowego (niezgodnego z instrukcją) działania Oprogramowania.

- Jeżeli w wyniku zastosowania przez Wykonawcę wszelkich działań, Wykonawca stwierdzi, że Zgłoszenie było bezzasadne, wówczas Zgłaszający po wcześniejszym ustaleniu kosztów może odpłatnie zlecić wykonanie naprawy lub zlecić jej realizację  w ramach puli godzin przysługującej mu Asysty Technicznej.

- W uzasadnionych przypadkach Czas Rozwiązania Zgłoszenia, o których mowa w pkt 5 mogą zostać przedłużone za porozumieniem Przedstawicieli Stron. O zmianie terminów Rozwiązania Zgłoszenia Wykonawca poinformuje Zamawiającego e-mailem.

## 5.3 Asysta techniczna

- Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę Asysty Technicznej dla przedmiotu oferty.

- Celem świadczenia usług Asysty technicznej jest bezpłatne wsparcie techniczne w używaniu Oprogramowania, do którego Zamawiający uzyskał licencję na podstawie niniejszego postępowania. Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę osób uprawnionych ze strony Zamawiającego do korzystania z Asysty technicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest świadczyć bezpłatną Asystę techniczną przez okres zgodnie 
z Ofertą. Okres i zakres Asysty technicznej rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego.

- Wykonawca zapewni świadczenie Asysty technicznej w języku polskim.

- Wykonawca zagwarantuje świadczenie usługi Asysty technicznej wyłącznie przez wykwalifikowany personel, przez co rozumie się osobę/osoby z doświadczeniem, posiadające odpowiednie kwalifikacje merytoryczne i wiedzę na temat Systemu, po odpowiednim przeszkoleniu, cechujące się odpowiednimi predyspozycjami do kontaktu z Użytkownikiem Końcowym tj. komunikatywnością, dobrą dykcją, odpornością na stres, cierpliwością, pozytywnym nastawieniem do Użytkownika Końcowego. Personel Wykonawcy świadczący usługę Asysty technicznej musi posiadać umiejętności pracy z „trudnym użytkownikiem” np. zdenerwowanym, niecierpliwym, zadającym niejasne pytania lub udzielający niejasnych odpowiedzi – nieobeznanym w temacie

- Przedmiotem usługi Asysty technicznej świadczonej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego jest:

- gotowość do świadczenia konsultacji telefonicznych,

- gotowość do świadczenia zdalnej pomocy użytkownikom Systemów poprzez szyfrowane połączenia do komputera użytkownika za zgodą i pod nadzorem Zamawiającego,

- gotowość do ewentualnego uruchomienia niezbędnej i koniecznej obsługi danych poprzez szyfrowane kanały dostępowe pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Każdorazowa usługa realizacji Asysty technicznej prowadzona jest na podstawie zlecenia usługi oraz zakończona Protokołem Odbioru opisującym czas trwania usługi i jej zakres.

W ramach okresu Asysty technicznej Zamawiający będzie miał do wykorzystania pulę 40 godzin w każdym roku obowiązywania gwarancji i asysty technicznej, przeznaczonych na:

- świadczenie konsultacji telefonicznych oraz zdalnej pomocy Użytkownikom Końcowym,

- realizację zleconych przez niego dowolnych modyfikacji lub rozszerzeń Oprogramowania.

Zarejestrowany czas pracy poświęcony na Asystę Techniczną będzie sukcesywnie pomniejszać wielkość puli, aż do jej wyczerpania.

Zamawiający wymaga, by Wykonawca, w terminie do 5 dni roboczych od początku każdego miesiąca realizacji Asysty Technicznej, dostarczył Zamawiającemu w formie elektronicznej w tym w plikach .xls lub równoważnych Raport z Asysty dotyczący w szczególności działania usługi Help Desk. Raport powinien zawierać: wykaz wszystkich Zgłoszeń wraz z identyfikatorem zgłoszenia, tematem zgłoszenia, wskazaniem modułu w Systemie którego dotyczy Zgłoszenie, kategorią zgłoszenia, priorytetem zgłoszenia, danymi Użytkownika zgłaszającego, sposobem rozwiązania zgłoszenia, treścią odpowiedzi w przypadku Zapytania, opisem modyfikacji w przypadku Modyfikacji, datą rejestracji, datę i godzinę zamknięcia Zgłoszenia.

# Zakres szkoleń

W ramach zadania zostaną przeprowadzone szkolenia z dostarczonych systemów teleinformatycznych pracowników Starostwa z obsługi systemów informatycznych. Pracownicy odbędą systemu informacji przestrzennej GIS oraz zintegrowanych systemów dziedzinowych. Szkolenie ma na celu przygotowanie pracowników do prawidłowej i sprawnej obsługi interesantów na podstawie  wdrożonego systemu i zbudowanej infrastruktury. Przeszkolenie planuje się dla 6 pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

# Słownik

| Nazwa | Opis |
| --- | --- |
| API | Application Programming Interface, interfejs programowania aplikacji – jest to sposób rozumiany, jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych. Elementem API jest dokumentacja techniczna umożliwiająca jego wykorzystanie przez zewnętrzne systemy. |
| Administrator | Użytkownik konfigurujący i zarządzający System i Infrastrukturą |
| Architektura systemu teleinformatycznego | opis składników systemu teleinformatycznego, powiązań i relacji pomiędzy tymi składnikami |
| Awaria | oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe użytkowanie Systemu z powodu uszkodzenia lub utraty spójności danych, struktur danych, błędnego funkcjonowania platformy systemowo-sprzętowej lub innej przyczyny powodującej, że system nie działa zgodnie z wymaganiem zamówienia. Jednocześnie nie jest znane obejście umożliwiające realizację celu zadania |
| Baza danych | zbiór danych lub innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, dostępnych środkami elektronicznymi |
| Błąd | niezgodne z dokumentacją użytkową lub wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, instrukcjami lub innych dokumentach wytworzonych w czasie wdrożenia, działanie Oprogramowania aplikacyjnego, systemowego, sprzętu lub działania innego oprogramowania (np. standardowego), w skutek, którego niezgodnie zadziałało Oprogramowanie aplikacyjne. Jednocześnie znane jest obejście umożliwiające realizację celu zadania. |
| Czas dostarczenia rozwiązania | Okres czasu od wysłania Zgłoszenia do usunięcia przyczyny problemu lub zastosowania Rozwiązania Zastępczego |
| Dokumentacja | wszelka dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę dostarczona i modyfikowana w wyniku realizacji umowy |
| Dzień roboczy | dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy |
| ESB, szyna usług, szyna ESB (ang. Enterprise Service Bus) | - oparte na otwartych standardach oprogramowanie typu, „middleware”, które dostarcza możliwość bezpiecznego współdziałania (interoperacyjność) aplikacji poprzez interfejsy usług sieciowych (web services). Szyna usługowa zapewnia wymianę informacji pomiędzy aplikacjami opartymi na różnych technologiach, działających na różnych platformach poprzez usługi integracyjne takie jak transformacje i inteligentny routing informacji. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania usługi mogą być dowolnie konfigurowane, rozszerzane, przemieszczane lub podmieniane bez przerywania pracy systemów biznesowych lub modyfikowania aplikacji. |
| ESP | Elektroniczna Skrzynka Podawcza |
| EZD | Elektroniczne Zarządzania Dokumentacją. Oprogramowanie dedykowane do wykonywania ewidencji czynności kancelaryjnych w JST w rozumieniu przepisów Instrukcji Kancelaryjnych. Oprogramowanie to realizuje funkcji rejestracji, przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej w repozytoriach oraz ewidencjonowania obiegu korespondencji i spraw w obrębie JST. |
| ePUAP | Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl |
| Formularz Elektroniczny | graficzny interfejs użytkownika wystawiany przez oprogramowanie służący do przygotowania wygenerowania dokumentu elektronicznego zgodnego z odpowiadającym mu wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011, Nr206, poz.1216). |
| Integralność | właściwość polegająca na tym, że zasób systemu teleinformatycznego nie został zmodyfikowany w sposób nieuprawniony |
| KPA | Kodeks Postepowania Administracyjnego |
| Okno Serwisowe | Okienko od 8:00 do 16:00 w dni robocze Zamawiającego. |
| PKI | Infrastruktura Klucza Publicznego |
| PZ ePUAP | Profil Zaufany ePUAP |
| System | System obejmujący łącznie Platformę systemowo-sprzętową, Oprogramowania aplikacyjne |
| Użytkownik | Osoba, która jest pracownikiem Zamawiającego, posiada swój unikalny login i hasło i wykonuje za pomocą EZD lub systemu zasilającego. |
| Wada | Zakłócenie działania oprogramowania, sprzętu polegające na nienależytym działaniu jego części, nie ograniczające działania całego Systemu; nie mające istotnego wpływu na zastosowanie Systemu i nie będące Awarią lub Błędem |
| Web Service | Usługa sieciowa dostarczająca określoną funkcjonalność poprzez sieci Internet, niezależnie od platformy sprzętowej i implementacji. |
| Zdalny dostęp | możliwość realizacji usług wsparcia, wdrożenia i gwarancji związanych z systemem z dowolnego miejsca za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego. |
| XML | Format XML jest to obecnie powszechnie uznany standard publiczny, umożliwiający wymianę danych między różnymi systemami. |
| EGiB | Ewidencja gruntów i budynków, o której mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne |
| GUGiK | Główny Urząd Geodezji i Kartografii |
| JST | Jednostka Samorządu Terytorialnego |
| OPZ | Opis przedmiotu zamówienia |
| Przedstawiciel JST | Osoba upoważniona przez Zamawiającego |
| PZGiK | Powiatowy Zarząd Geodezyjny i Kartograficzny |
| Rozporządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) |
| SIWZ | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |
| Ustawa Pzp | Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych |
| Zamawiający | Powiat Lidzbarski |