PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt Budowy Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Orneta

| Lokalizacja: | Dz. nr 94/2 11-130 Orneta |
| --- | --- |
| Inwestor: | Powiat Lidzbarski ul. Wyszyńskiego 37 11-100 Lidzbark Warmiński |

| Projektant: | mgr inż. arch. Magdalena Załucka- Dąbrowska upr. bud. nr 6 /2006 /WM nr ewid. WM-0171 |
| --- | --- |

- Szczytno-

luty 2018 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

OŚWIADCZENIE	3

I. Zakres opracowania	6

1. Przedmiot i cel opracowania	6

2. Zakres opracowania	6

3.  Podstawa opracowania	6

4. Istniejący stan zagospodarowania działki	6

6. Wpływ inwestycji na środowisko	7

7. Projektowane zagospodarowanie działki	7

7.1.  Zestawienie powierzchni OSA	8

7.2. Nawierzchnia OSA	8

7.2.1. Nawierzchnia z piasku	8

8. Wyposażenie OSA	8

8.1. Opis ogólny	8

8.2. Opis urządzeń	8

9. Czynności poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych	28

10. Warunki BHP	28

11. Uwagi końcowe	28

II. ZAŁĄCZNIKI	29

Mapa  terenu- skala 1:500

Załącznik nr 1- Projekt budowy Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Orneta skala 1:500

# OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016, poz. 290) oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na :

"BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI ORNETA"

została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć.

| Projektant | Podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Magdalena Załucka- Dąbrowska upr. bud. nr.6 /2006 /WM nr ewid. WM-0171 |  |

## I. Zakres opracowania

## 1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego związanego z budową otwartych stref aktywności w miejscowości Orneta. Teren objęty opracowaniem znajduje się na działce o nr ewid. 94/2.

## 2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

  - opis techniczny,

  - plan sytuacyjno – wysokościowy,

  - rzut OSA (Projekt Budowy Otwartych Stref Aktywności).

## 3.  Podstawa opracowania

- uzgodnienia z inwestorem i międzybranżowe,

- norma PN-EN 16630:2015:06 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe”,

- norma PN-EN 1176:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”,

- norma PN-EN 1177:2009 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki”,

- obowiązujące przepisy,

- literatura fachowa,

- mapa zasadnicza terenu

## 4. Istniejący stan zagospodarowania działki

Zagospodarowanie terenu pod otwarte strefy aktywności zajmuje działkę 94/2 
w miejscowości Orneta. Teren opracowania jest porośnięty trawnikiem. Na omawianym obszarze występują wysokie drzewa oraz krzewy, jak również budynek. Teren inwestycji jest ogrodzony.

Wybrana lokalizacja spełnia wymogi pod względem nasłonecznia oraz w zakresie stosowanych odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Teren przedmiotowej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie znajduje się pod ochroną konserwatorską.

5. Obszar Natura 2000

Przedmiotowa nieruchomość nie znajduje się w obszarze Natura 2000.

## 6. Wpływ inwestycji na środowisko

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć, które nie oddziałują negatywnie na środowisko w rozumieniu przepisów Prawa Ochrony Środowiska i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

## 7. Projektowane zagospodarowanie działki

Fundamenty projektowanych elementów oraz pozostałych elementów małej architektury nie kolidują z infrastrukturą podziemną. Część  urządzeń usytuowana będzie na nawierzchni z piasku o grubości ok. 30 cm oraz na nawierzchni trawiastej. Projektowane zagospodarowanie działki wpłynie w niewielkim stopniu na zmianę powierzchni biologicznie czynnej. Projekt zakłada wykonanie nasadzeń:

- Żywotnik zachodni 13 sztuk.

Ponadto zaprojektowano ogrodzenie wydzielające otwarte strefy aktywności od pozostałego terenu. Ogrodzenie systemowe, panelowe wysokości 100-120 cm, rozstaw słupków co ok. 250 cm. W ogrodzeniu od strony południowo-zachodniej zaplanowano furtkę.

Ilość: 81 m b. z  furtką.

Fundamentowanie:

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C16/20 o średnicy 35 cm. Wierzch stóp fundamentowych powinien znajdować się ok. 2 cm poniżej poziomu trawnika i nawierzchni piaskowej.

Panele:

Przęsło wykonane z paneli o wysokości ok. 100-120 cm oraz długości 250 cm. Średnica pręta min. 4 mm. Górna krawędź musi być zakończona łagodnie, bez ostrych końców i krawędzi. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Mocowanie za pomocą systemowych, stalowych obejm montażowych. Śruby mocujące i podkładki ocynkowane.

Furtka:

Zaprojektowano furtkę jednoskrzydłową w ogrodzeniu o wysokości i szerokości 100 i 120 cm. Rama wykonana z profilu stalowego, prostokątnego min. 60 x 40 x 2 mm z zamocowaną siatką identyczną jak w reszcie ogrodzenia. Furtka wyposażona w zamek z klamką aluminiową, malowaną proszkowo. Skrzydło wyposażone w minimum dwa zawiasy. Łączenie elementów metodą spawania, spawem ciągłym. Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Furtka musi być tak skonstruowana aby dziecko nie mogło włożyć palców pomiędzy zawiasy, a konstrukcję.

## 7.1.  Zestawienie powierzchni OSA

- powierzchnia nawierzchni z piasku					ok.  173 m2

- powierzchnia trawiasta							ok.  180 m2

## 7.2. Nawierzchnia OSA

## 7.2.1. Nawierzchnia z piasku

Nawierzchnią użytą w projekcie, jest nawierzchnia z piasku o frakcji 0,2-2 mm o grubości 
ok. 30 cm, posadowionej na warstwie geowłókniny. Powierzchnia nawierzchni z piasku wynosi 
ok. 173 m2- zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu zagospodarowania terenu.

Rys. 1. Przekrój przez nawierzchnię z piasku na placu zabaw

## 8. Wyposażenie OSA

## 8.1. Opis ogólny

Projektowany plac składa się z urządzeń posadowionych na nawierzchni z piasku oraz nawierzchni trawiastej. Plac został zaprojektowany zgodnie z normą PN-EN 1176-1 " Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie".

## 8.2. Opis urządzeń

Urządzenia zabawowe Otwartych Stref Aktywności należy rozmieścić zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu zagospodarowania terenu.

JAKOŚĆ, NORMY i CERTYFIKATY

PN-EN 1176:2009. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni, składających się z następujących części:

PN-EN 16630:2015:6 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe,

PN- EN 1176-1:2017-12. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni –

Część 1: Ogólne wymagania i metody badań

PN-EN 1176-2 :2017-12.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni –

Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek

PN-EN 1176-3 :2017-12.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni –

Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni

PN-EN 1176-4 :2017-12.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni –

Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych

PN-EN 1176-5 :2009.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni –

Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli

PN-EN 1176-6:2017-12. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni –

Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących

PN-EN 1176-7:2009. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni –

Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-10 :2009.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni –

Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy

PN-EN 1176-11 :2009.Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni –

Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej.

## 9. Czynności poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

Zgodnie z art. 30 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409 z późniejszymi zmianami) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej, nie wymaga więc uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

POUCZENIE: Do budowy inwestor może przystąpić w terminie 21 dni od daty zgłoszenia kompletnego wniosku, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (art. 30). Przystąpienie do budowy przed potwierdzeniem zgłoszenia, lub mimo sprzeciwu organu będzie traktowane jako z samowola, pod rygorem rozbiórki (art. 48). Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie warunkami powyższego zgłoszenia, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

## 10. Warunki BHP

Podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych należy przestrzegać następujących zaleceń:

- zapoznać pracowników z technologią montażu oraz organizacją prac, a także zwrócić uwagę na grożące niebezpieczeństwa,

- w razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi,

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznaczyć.

## 11. Uwagi końcowe

  - wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaż i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta,

  - po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować teren budowy,

  - prace budowlane wykonać zgodnie z „Warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano- montażowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowiązującymi.

## II. ZAŁĄCZNIKI