OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 r., wolnego od wad fizycznych i prawnych,   autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Autobus powinien posiadać 17 miejsc w tym jedno miejsce dla kierowcy oraz dwa miejsca przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Dostarczany samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania oferty nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania ze sprzedaży.

| Lp. | Opis parametru | Określnie parametru wymaganego przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj pojazdu | Autobus |
| 2 | Rok produkcji | 2018/2019 |
| 3 | Homologacja auta bazowego | wymagane |
| 4 | Homologacja do przewozu osób niepełnosprawnych | wymagane |
| 5 | Ilość miejsc | 17 (w tym kierowca i dwie osoby na wózkach inwalidzkich) |
| 6 | Ilość miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich | 2 |
| 7 | Dopuszczalne kolory | Nie dotyczy |
| 8 | Pojemność | Min. 2100 cm3 |
| 9 | Moc – silnik | Min. 150 KM |
| 10 | Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| 11 | Filtr paliwa z separatorem wody i grzałką | wymagane |
| 12 | Napęd | Na tylne koła bliźniacze |
| 13 | Zużycie energii, emisja dwutlenku węgla i emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząsteczek stałych oraz węglowodorów | Zgodny z Normą Euro 6 (minimum) |
| 14 | Zbiornik paliwa | Min. 75 l |
| 15 | Klimatyzacja | wymagana |
| 16 | Fotele dla pasażerów z pasem bezpieczeństwa 3-punktowym, miękkie tapicerowane. | wymagane |
| 17 | Wykładzina antypoślizgowa na podłodze, dywaniki gumowe w kabinie kierowcy. | wymagane |
| 18 | Przystosowanie miejsc siedzących (z tyłu pojazdu) do łatwego demontażu (w przypadku przewozu osób na wózku inwalidzkim) | wymagane |
| 19 | Wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych | wymagane |
| 20 | Tapicerka całego pojazdu z izolacją termiczną. | wymagane |
| 21 | Poręcz zabezpieczająca przy drzwiach wejściowych po prawej i lewej stronie. | wymagane |
| 22 | Stopień wejściowy obniżony. | wymagane |
| 23 | Wypłaszczenie podłogi | wymagane |
| 24 | Stanowiska wózków inwalidzkich z pasami 4 pkt do mocowania wózka, pasy 2 pkt do mocowania pasażera wraz z najazdem | wymagane |
| 25 | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem osoby niepełnosprawne | wymagane |
| 26 | Dodatkowa gaśnica | wymagane |
| 27 | Ażurowa platforma najazdowa zamontowana przy drzwiach tylnych samochodu | wymagane |
| 28 | Wentylator wyciągowy | wymagane |
| 29 | Szyberdach mechaniczny (wyjście awaryjne) | wymagane |
| 30 | Dodatkowe oświetlenie – przedziału pasażerskiego, lamki przystosowane do jazdy nocnej, oświetlenie przy stopniu bocznym – wejściowym. Wszystko oświetlenie LED. | wymagane |
| 31 | Skrzynia biegów | Manualna, min. 6 biegowa |
| 32 | Układ hamulcowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie do przewozu osób niepełnosprawnych | wymagane |
| 33 | Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi. Hamulec postojowy Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych Układ hamulcowy z systemem ABS, ESP, ASR i EBV lub równoważny | wymagane |
| 34 | Koła tylne tzw. bliźniacze | wymagane |
| 35 | Wzmocnione zawieszenie osi tylnej i przedniej | wymagane |
| 36 | Wspomaganie układu kierowniczego | wymagane |
| 37 | Blokada koła kierownicy | wymagane |
| 39 | 2 kpl. felg stalowych wraz z oponami zimowymi i letnimi | wymagane |
| 40 | Koło zapasowe pełnowymiarowe z kluczem do wymiany kół szt. 1 | wymagane |
| 41 | Szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemnione, termoizolacyjne | wymagane |
| 42 | Drzwi od strony kierowcy | wymagane |
| 43 | Drzwi dla pasażerów przesuwne z obniżonym stopniem | wymagane |
| 44 | Drzwi tylne – drzwi dwuskrzydłowe | wymagane |